2020年北京市中小学生电子与信息

创意实践活动项目规则及参考范围

一、电子知识与制作

（一）项目包括笔试和制作两项内容,两项内容在同一试卷内，先进行笔试部分（现场20分钟内闭卷、独立完成），笔试时间到后，再统一进行制作部分（现场30分钟，含5分钟检测元器件时间和25分钟电路制作时间，独立完成1个电路）。

（二）为了更客观真实地反映参赛者的水平及能力，由竞赛组委会在竞赛开始后现场公布电路内容及效果。

（三）竞赛器材：工具、文具自备，包括电池电烙铁、烙铁架、焊锡、松香、钳子、螺丝刀、镊子、万用表、电池（4节5号电池）和笔等。电路制作使用竞赛委员会指定型号的专用套件，并由竞赛现场统一发放。

（四）参考范围

小学组

1．电的基本知识

（1）电压、电流、电阻的基本定义和单位；

（2）串联与并联电路，欧姆定律及简单计算；

（3）功率的基本概念及计算；

（4）电路的几种形式——通路、断路和短路；

（5）用电常识：交流电和直流电的知识。

2.基本元器件知识

（1）电阻器、电容器、电感器的符号、标示方法、使用常识和测量方法等；

（2）其它常用元器件的符号及简单知识；

（3）二极管的特点和识别、用万用表判断二极管的极性和好坏；

（4）三极管的分类、材料、三极管工作时的电流分配和基本放大原理等。

3.常用显示器件的基本知识与使用

（1）发光二极管、变色二极管、三色管等；

（2）数码管等。

4.无线电广播的基本工作原理。

5.直放式收音机的基本工作原理。

6.万用表的使用方法：各档位的正确使用方法及读数。

7.操作：能按照图纸组装、焊接基本电路。

初中组（在掌握小学组知识与技术范围的基础上）

1.晶体二极管和三极管的基本参数；晶体管放大器以及偏置电路的基本知识及计算；典型负反馈放大器的知识。

2.常用传感器的基本原理与应用

光敏传感器、温度传感器、声敏传感器等。

3.稳压电源基本知识

（1）整流电路和电容滤波基本原理；

（2）稳压二极管的知识。

4.超外差式收音机工作原理

（1）超外差式收音机电路特点和结构。

（2）变频、检波、自动增益控制、低放、功放等电路的基本知识。

（3）数字电路知识入门。

5.操作：

（1）能组装超外差式收音机。

（2）能够按照电路原理图自行连接、组装简单电路等。

高中组（在掌握小学、初中组知识与技术范围的基础上）

1.三极管三种放大电路的知识、复合三极管的知识等。

2.数字电路基本常识。

3.超外差式收音机电路分析及元器件作用。

4.串联稳压电源的工作原理及电路分析。

5.常见低频放大器、振荡器等电路的知识及分析。

6.操作：

（1）能组装、调试超外差式收音机及对收音机常见故障检修；

（2）能够按照电路原理图自行连接、组装各种比较复杂的电路等。

二、面包板电路实验与测量

（一）该项目包括电路插接和万用表测量两项内容。

1.电路插接：现场10分钟（含5分钟检测元器件时间和5分钟电路插接时间）内独立完成1个电路。

2.万用表测量：现场15分钟（含5分钟检测元器件时间和10分钟电路插接并测量时间）内独立完成1套试卷。

（二）为了更客观真实地反映参赛者的水平及能力，由竞赛组委会在竞赛开始后现场公布电路内容及效果。

（三）竞赛器材：工具、文具自备，包括钳子、螺丝刀、镊子、万用表、面包板（能插集成电路）、面包线、4.5V电池盒（含电池）和笔等。电路实验使用竞赛委员会指定型号的专用套件，并由竞赛现场统一发放。

（四）参考范围

小学组

1.认识并能正确使用面包板；

2.认识常用元器件；

3.能够依照电原理图正确插接电路；

4.能正确演示实验功能；

5.正确使用万用表并准确读数。

6.能够使用万用表测量常用元器件好坏及极性。

7.能够使用万用表测量电阻、电流、电压等参数。

中学组（在掌握小学组知识与技术范围的基础上）

1.认识并能正确使用面包板；

2.认识常用元器件；

3.能够依照电原理图正确插接电路；

4.能正确演示实验功能；

5.正确使用万用表并准确读数。

6.能够使用万用表测量常用元器件好坏及极性。

7.能够使用万用表测量电阻、电流、电压等参数。

8.能够通过测量数据分析查找电路故障。

三、Arduino电路媒体互动

（一）该项目使用Mind+软件平台，Arduino程序与硬件结合，完成Arduino电路媒体互动任务。

（二）现场完成Arduino硬件连接、程序设计、动画设计及效果演示。要求现场40分钟内完成。

1.Arduino硬件连接；

2.Mind+编程；

3.动画设计；

4.运行程序、演示动画效果。

（三）竞赛器材：笔记本电脑（内置电池已充好电并能独立电池供电；已安装好Mind+软件和驱动）、Arduino主控板（Uno或Nano）、工具、文具自备，包括钳子、镊子、螺丝刀、面包板、面包线、4.5V电池盒（含电池）和笔等。电路实验使用竞赛委员会指定型号的专用套件，并由竞赛现场统一发放。

四、电子科技创新与应用

（一）该项目主题自拟，能运用各种放大、开关、传感器控制等基本电路自主设计制作一个用途新颖、功能显著或具有实用性的作品。

（二）竞赛包括现场作品展示和作品评比两部分。

（三）参赛学生自己画出作品的电路图、自己撰写作品说明、自己设计制作及选配作品外观，阐述、讲解作品功能、设计思路、制作过程，回答评委问题。作品讲解、介绍时间不超过10分钟，回答问题5～10分钟。

（四）竞赛器材：电子科技创新与应用的作品所需材料，全部由个人根据作品自行准备。

五、太空探测器

（一）太空探测器比赛包括现场制作和行驶两项内容。

1．制作时间：45分钟（含调试时间）

（二）具体要求：

1.认识常用元器件。

2.正确、安全使用焊接、调试工具。

3.在规定时间内制作电路、安装机械部分（要求安装全部螺钉），在指定场地调试作品，调试后现场检验电路功能正常为合格。

4.在限定的场地上进行两轮行走，根据在场地上行走通过的分值计分, 选两轮成绩好的一次为行驶成绩。行驶中零部件不得脱落、不得提供任何帮助，否则本次行驶成绩无效。

（三）将制作名次和行驶名次相加排列总名次，如相同制作时间少者名次列前。团体成绩是由2男2女成绩相加而取得。

（四）竞赛器材：工具、文具自备，包括钳子、螺丝刀、镊子、焊锡、松香、万用表、3节5号电池以及纸、笔等。太空探测器器材须使用竞赛委员会指定型号的专用套件。

（五）赛道信息（如下图），长2米、宽1米。

六、电子信息实验论文（报告）评选

（一）该项目提交电子信息方向的科技论文或实验报告。

（二）论文（报告）必须是作者本人撰写的，并承诺无侵权行为。

（三）论文（报告）选题必须是作者本人源自电子科技活动中，通过观察、实验、研究、总结，提出观点加以论证说明。论文字数一般不超过3000字。

（四）论文（报告）遵循“真实性、科学性、先进行、实用性”原则。

七、现场编程竞赛

学生抽取两个任务题目，现场完成电路连接和程序编写来实现任务效果。

A组（非计算机编程的平台）

B组（计算机编程的平台）

（一）活动流程

1.学生进入赛场后未经许可不得出入，否则取消资格。

2.每名学生比两项，每项有效时间7分钟（含读题、构思、搭建电路和编程时间），超时为任务失败，不计成绩。

3.学生清空程序后示意裁判开始比赛，由裁判发放学生抽取的题目后开始计时。学生完成后，举手通知裁判，裁判记录所用时间并检查结果，并根据学生完成情况记分。

4.比赛时间到，马上停止，清空内存，在成绩单上签名后迅速离开赛场。

（二）设备及工具说明：

学生需自备以下元器件和工具：

元器件含发光二极管（红、黄、绿各3支）、红绿双色二极管（2支）、双位数码管（1支，可逐段显示）、按键（5个）、热敏电阻（1个，负温度系数10K）、光敏电阻（1个，亮电阻可小至1KΩ以下，用手遮挡暗电阻可达1MΩ）、喇叭、三极管（NPN型1支）、电位器（1支，变化范围0-10KΩ）、620Ω电阻（10支）、10KΩ电阻（4支），全彩色发光二极管（红、绿、蓝，可显单独颜色也可混色，2支），4.7k电阻（2支），1M电阻（2支），0.1u瓷片电容（2支），10u电解电容（2支），驻极体话筒（52DB，电容式，1支），各元件为标准分立元件，插接面包板实验，不得焊在PCB上。

工具包括标准400孔面包板（无焊接）、控制器及编程器（1套），单针面包板插线（30条）、单根杜邦导线（10条）。B组学生自备计算机及编程软件，现场不提供供电。

（三）注意事项

1.只能带竞赛器材和笔进入赛场，草稿纸由裁判统一发放，任意与竞赛相关的书面材料不得带入或带出赛场，赛场设施禁止修改，违者取消比赛资格。

2.竞赛中会有一定声音，选手要做好心理准备，不得因此质疑竞赛环境。

3.现场不提供供电，B组学生需备带电池便携式计算机。

八、太空运矿赛（限小学）

A组（非计算机编程的平台） B组（计算机编程的平台） （一）竞赛场地：竞赛场地为120cm*120cm白色舞台布材质场地，场地内印有三条普通黑色线作为导航线，学生可以根据需要使用导航设施。长导航线长40cm±0.5cm，宽2cm±0.5cm。两条短导航线均为长30cm±0.5cm，宽2cm±0.5cm。场地内设有两个挡板长均为30cm±0.5cm，宽度均为2cm±0.5cm，挡板高度均为5cm±0.5cm。场地中设有两个矿石，图中虚线圈的位置即为矿石所在位置，学生练习时矿石可以用普通纸杯代替，纸杯的直径为7cm±0.3cm。图中1、2号区域中的黄色和红色为矿石的运送点。每个运送点为三个同心的圆,由外向内直径分别为9cm±0.3cm、7cm±0.3cm、5cm±0.3cm，颜色由浅入深。图中最左侧的红色、蓝色方框为矿石投放点，投矿点为木制方盒，方盒内径15cm±0.5cm，深5cm±0.3cm，壁厚4mm±0.5cm)，竞赛时投放点的右边距离场地左边25cm±0.5cm，投放点上、下边不会超出场地最上边、最下边的延长线，在此范围内，投放点的上下位置随机产生。（详见上方场地示意图）

(二)比赛器材：竞赛器材自备，每人一车，每车限一人使用。车长、宽、高小于24cm（最大伸展长度）。现场需通过器材检验，未通过检验不得参赛。

(三)运送任务要求：

1.时间及次数

比赛时间为6分钟。

试练时间：3分钟，不计成绩，可任意练习。

正式时间：3分钟，记录有效成绩，有六回合比赛机会，智能车放置在起点框内启动记为一回合开始，每一回合只能运送一个运石或投掷一个投矿，完成任务后选手可人工取回智能车，取回智能车或发生犯规记为一个回合结束。

2.放车

智能车必须由起点框内出发，车体的任意部位不得超出方形起始区的外框。

3.运矿

通过边界门后，开始运送矿石，运送顺序不限，矿石运送位置在赛前进入赛场时抽签决定，智能车全部车体未经边界门，后续得分无效。

智能车需触碰矿石，并运送矿石进入相应颜色的运送点（矿石与运送点有任意交点）。

智能车运行一次程序只能触碰并运送1个矿石，触碰1个以上的矿石记为无效矿石。

当场地内出现无效矿石情况，工作人员会将无效矿石取走，无效矿石不记入竞赛总分。

4.投矿

被投放的矿石（以下简称投矿）为2*2*2厘米塑料立方体，每位选手共有四枚投矿（红、蓝两种颜色），投矿需投入相应颜色的投矿点方记录得分有效。

投矿示意图：长宽高2厘米，圆角半径2毫米

投矿投放点的位置在赛前抽签决定，当智能车位于起始区内时，可手工将一枚投矿放在智能车上。智能车须离开起始起区后，自动将投矿投掷到矿石投放点。同一回合投出一枚以上记为无效投矿，无效投矿不计分。

5.正式比赛过程中，场地内任何设施发生变化不得复原。

（四）编程要求：不要求现场编写程序，可在现场调试、修改、下载程序。

（五）犯规处理：启动智能车后，不允许再次接触智能车。若发生犯规（如人为触碰比赛设施、智能车碰到任意档板、智能车脱离竞赛场地且任意部位接触地面、人工干预智能车、超时启动智能车、同一回合运送或投放超过1个矿石等情况），此回合结束，若犯规后继续运送或投放矿石，该矿石记为无效矿石，工作人员将无效矿石取走，无效矿石不记入总分。

（六）记分办法：举手示意比赛结束，竞赛总用时（精确到0.01秒）为竞赛附加分，依据场地内的矿石位置记录运送得分，若矿石经智能车触碰离开原位置记录17分；若矿石经智能车触碰与9CM运送点有任意交点，则记录18分；若矿石与7cm运送点有任意交点，则记录19分；若矿石与5cm运送点有任意交点，则记录20分，若矿石完全遮挡5cm运送点（从矿石外无法看到5cm运送点的任意区域），则记录21分。各种情况只记最高得分。投矿每投中一枚，运送矿石总得分增加1倍。无效矿石不记入运送得分。竞赛总分为运送得分之和（最高得分42×5分）。若竞赛超过3分钟，选手未完成比赛，则只记录规定时间（3分钟）内所得分数，附加分记为3分钟。

（七）排名办法：竞赛总分高者排名在前，出现总分相同情况，则依据附加分排名，附加分为选手完成竞赛的总用时，附加分计时以学生举手示意为准（精确到0.01秒），附加分低（比赛用时短）的选手排名在前。

（八）其它注意事项：

禁止触碰、污损、破坏设施，否则取消竞赛资格。

竞赛开始前B组选手需自行检查竞赛用计算机，确认无误签字后方可开始竞赛，检查计算机所用时间不得超过2分钟，检查计算机不计入竞赛总时间。

竞赛过程中会出现一定声音和走动，选手要做好心理准备，选手所用器材在训练过程中应能适应各种环境光线和场地凹凸变化。不得因此质疑竞赛环境。

竞赛现场不提供供电，B组需备自带电池便携式计算机。

九、智能车接力赛（限中学）

本项竞赛限北京市在校中学生参加。分A组和B组，选手自备参赛用智能车。

A组（非计算机编程的平台） B组（计算机编程的平台）

场地示意图

（一）竞赛场地：场地示意图中椭圆形黑线为跑道，跑道线宽9cm±0.5cm，直线部分长度144cm±0.5cm，两侧半圆外直径60cm±0.5cm。中间的黑色圆圈为停车区，停车区外直径20cm±0.3cm，线宽2cm±0.3cm。跑道下边8cm处的黑线为停车标，长10cm，线宽2cm。场地详细数据信息见智能车接力场地印刷图。

（二）比赛器材：每队由两名选手组成，不得一人参加，每车限一人使用。参赛用智能车长、宽、高不得大于27cm（含伸展长度）。现场需通过器材检验，未通过检验不得参赛。现场不提供供电，B组每队需准备两台自带电池的便携式计算机。

（三）放车位置要求：有两种放车位置，见下图，图中标有1、2、3、4数字下方为放车区。其中方案1要求，1号车放置于3号区域，行进方向为顺时针，2号车放置于1号区域，左侧为接棒线，中间为中心线，右侧为禁区线。2号车放置在禁区线和中心线之间的区域，2号车车头可超过禁区线，但任何部位不得超过中心线。方案2要求，1号车放置于2号区域，行进方向为逆时针，2号车放置于4号区域，左侧为禁区线，中间为中心线，右侧为接棒线。2号车放置在禁区线和中心线之间的区域，2号车车头可超过禁区线，但任何部位不得超过中心线。选手现场从数字1、2中抽取1个数字，确定放车方案号，从而明确放车位置和行车方向，两种放车方案见下图。

| 放车方案1 | 放车方案2 |
| --- | --- |
| 1号车位置3 ，2号车位置1 ，顺时针 | 1号车位置2，2号车位置4 ，逆时针 |
| 放车位置图 |  |

（四）接力任务要求：1号车沿轨道行进，1号车车头进入接棒线后2号车方可移动，2号车沿轨道行进，2号车车体的任意部位需首先经过停车标后方可开始完成停车动作（经过停车标前车体任意部分不得进入停车区），而后2号车停入停车区（2号车静止且与圆形停车区有任意交点）则记为停车成功。未经过停车标完成停车任务，此回合成绩无效。若2号车停入停车区5秒内继续行进，驶出停车区，则记为“停车无效”。

（五）编程要求：A组选手清空内存，B组选手将控制器内的原有程序清空，方可开始竞赛，清内存所用时间不得超过2分钟，不记入总时间。B组选手的计算机中可存储预先的练习程序，统一要求现场下载程序，现场完成程序调试。

（六）记分办法：每队选手竞赛时间15分钟，在正确完成停车动作的基础上，记录两辆智能车完成接力任务时间作为选手的竞赛得分，在规定时间内可记录两次有效成绩（精确到0.01秒），记录成绩前需得到裁判确认，比赛超时或启动前未得到裁判确认，则比赛成绩无效。

（七）排名办法：将选手的两次有效成绩以百分秒为单位转化为竞赛得分，取得分少的一次为最佳得分，最佳得分低者排名在前。最佳得分相同，依据另一次得分排名，得分低者排名在前，若两次得分相同，在竞赛一周后安排同分选手复赛，未参加复赛视为比赛弃权。

（八）犯规处理：出现犯规情况比赛成绩无效，犯规包括车体超长、放车位置错误、人工干预智能车、1号车车头未过接棒线2号车开始启动、1号车全部“行进轮胎”在轨道同一侧，2号车停车动作前全部“行进轮胎”在轨道同一侧（“行进轮胎”为车体移动过程中不可缺少的轮式部件，装饰用或可以减免的轮胎不计为“行进轮胎”）、2号车未经停车标完成停车、2号车未停入停车区、比赛超时、未得裁判确认启动等情况。

（九）其它注意事项

禁止污损、破坏比赛场地，否则取消竞赛资格。

竞赛开始前B组选手需自行检查竞赛用计算机，确认无误签字后方可开始竞赛，检查计算机所用时间不得超过2分钟，检查计算机不计入竞赛总时间。

竞赛过程中会出现一定声音和走动，选手要做好心理准备，选手所用器材在训练过程中应能适应各种环境光线和场地凹凸变化。不得因此质疑竞赛环境。

十、信息创意展示（原作品竞赛）

参赛展示作品可在教师辅导下，由学生独立完成。

（一）作品所用信息技术不限。

（二）参赛选手在竞赛当天携带作品实物完成现场演示，作品要有“科学性、创新性、实用性、知识性、稳定性”。现场讲解作品，回答评委提问，讲解及演示时间不超过三分钟。

（三）作品由学生独立设计、实现，每作品最多报两人，不得跨区跨组别组队申报。须在报名截止时间前提交作品申报表（详见附件：作品申报表）、至少3张格式为JPG的实物照片和程序清单，作品申报表和程序清单要求保存为版本2003的WORD文档，未交全上述三份资料或资料格式错误的选手，不得参赛。

表1：作品评价表：

| 评 定 内 容 |  | 评 定 标 准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自主性 | 自主完成程度 | A独立完成软硬件设计制作，正确讲解作品的功能与结构，实现方法介绍清晰，单片机基本概念清晰 |  |
|  |  | B基本独立完成软硬件设计制作，正确讲解作品的功能与结构，实现方法介绍清晰，部分概念模糊 |  |
|  |  | C在辅导下完成软硬件设计制作，正确讲解作品的功能与结构，实现方法介绍不够清晰，较为缺乏单片机基本知识 |  |
|  |  | D自主完成部分较少，讲解不够清晰，概念模糊 |  |
| 完整性 | 完整程度 | A程序、电路、结构、外观较为完整，完成现场演示 |  |
|  |  | B程序、电路、结构较为完整，完成现场演示 |  |
|  |  | C程序、电路较为完整，完成现场演示 |  |
|  |  | D程序编写较为完整，外观较差，未完成现场演示 |  |
| 创新性 | 选题的创新 | A原创 B改进 C模仿 |  |
|  | 设计的创新 | A设计思路准确简洁 B设计思路繁琐 C设计中存在一定的问题 |  |
|  | 制作方法创新 | A程序或电路或外形或结构加工中包含一定的制作技巧 B制作方法较为简单 |  |
| 实用性 | 实用程度 | A与生活联系紧密或有潜在应用价值 B应用面较小 |  |
| 评委点评 | 不占分数 |  |  |

十一、资源抢夺赛（集体项目，每队 2 人）

A 组（不需要计算机编程的平台）

B 组（需要用计算机编程的平台）

每队由 2 名队员配合，每场同时两个队进行比赛，双方机器人对抗，以获得资源为目的，比赛结束时获取资源多的一方获胜。

1.比赛场地

场地材质为背面黑色正面白色的舞台布。场地尺寸为 240cmX120cm 长方形，平均分成两个区域，为比赛双方的战场，场地如下图。

特定区域：

高 地：每个区域各有两个用黑线围起来的高地，一个为内直径 30cm 的圆，称为大高地；一个为内直径 15cm 的圆，称为小高地；

A区：为 1 号机器人出发区，又为存放已方资源（高尔夫球）的区域，有不超过 5mm 高的围栏；

B区：为 2 号机器人出发区，又为存放公共资源（乒乓球）的区域，有不超过 5mm 高的围栏；

A区：为公共资源区，C 区里面的物资（乒乓球）双方都可以抢夺（1 号机器人禁止进入该区）。

场地周围有一个 4CM 的围栏。

A、B 为边长 25 厘米的正方形。C 区为 120*25 厘米的长方形。

标志线：场地内所有的黑线都为 2cm（±10%）宽；

虚线圈：用于放置 2 号机器人程控运送任务的高尔夫球，内直径 5cm。

档	板：从虚线圈到小高地路途的两侧有高 10 厘米的挡板， 两侧挡板之间距离 30 厘米，档板为固定。

2.比赛器材

参赛用智能车长、宽、高不得大于 25cm（含伸展长度），供电为直流电源，电压不得高于 9ｖ。每个参赛队的 2 名队员各操作一个机器人，1 号机器人与 2 号机器人外观上要有明显的标志，让裁判容易识别比赛双方的 1 号机器人和 2 号机器人，原则上， 比赛期间不得拿出场地。不要求现场编程，可以调试程序。

3．放机器人位置要求

1 号机器人放在 A 区，2 号机器人放在 B 区，2 号机器人的遥控器放在C 区边缘，机器人和遥控器的任何部位不能超出所放区域标志线外侧边缘（从俯视的角度看），但方向不限。

4.目标物和目标区

（1）目标物

在场地内有两种目标物，代表资源。

高尔夫球：属于己方资源，双方场地各放 10 个，其中有一个高尔夫球放在虚线圈内，其它 9 个摆放在场标记黑色实心圈的特定区域内。

注：为了考察参赛者应变、分析、解决问题的能力，结合比赛具体情况，比赛场地图上九个标注黑色实心圆的特定区域全部随机给出，且会在双方场地图上设置高分球，该球的颜色为粉色高尔夫，成功运回己方A区计分15分/个，未成功运回己方A区且在场地的任何散落区都按常规球计分，如若该粉色球被对方选手抢夺并放在己方得分区亦按常规球计分），该球的位置位于各方的外围档与挡板之间（具体位置以正式比赛场地图上的为准）。

乒乓球：为公共资源，在比赛 2 分钟时间内，C 区随机摆放十个乒乓球。双方机器人每次只能运送一个乒乓球，每个乒乓球运送到己方区域后，乒乓球的正投影完全进入己方区域，与本方机器人完全分离后，方可取下一个。

（2）目标区

A 区：存放高尔夫球，每个球累计 3 分；

B 区：存放乒乓球，每个球累计 5 分；

小高地：到比赛结束时只存放一个高尔夫球，累计 15 分；

大高地：到比赛结束时只存放一个高尔夫球，累计 10 分；

5.任务要求

（1）比赛场地图由比赛双方代表抽签决定。每场比赛分上半场和下半场，对战双方分为红、蓝两方，由猜硬币赢的一方挑选场地，下半场双方场地互换。

（注：如报名的队伍是单数，则由最后单出来的队伍抽签决定对战另一方，对战一方由于参加两次比赛，取高分为有效成绩）

（2）每队限时 15 分钟：

在这 15 分钟内可对机器人的硬件进行调整和调试程序，可以在场地测试，其中要预留出 6 分钟用于比赛、计分和恢复场地，上半场 2 分钟，下半场 2 分钟，中间间隔 2 分钟用于计分和恢复场地。比赛双方只要准备好了，就可以示意裁判开始比赛。

（3）1 号机器人以遥控的方式从 A 区出发，不能进入 C 区（车身任意部分俯视看与 C 区场地有任意交点），越界将被罚出场；

（4）2 号机器人以程控的方式从 B 区出发，将虚线圈内的高尔夫球推到小高地，从俯视角度看，高尔夫球投影应完全置于小高地标志线外侧边缘内（机器人须与高尔夫球完全脱离，含投影）。2 号机器人在程控任务失败的情况下， 可以选择将机器人拿出场地，调整程序，继续执行程控任务。直到完成程控任务之后方可取走遥控器，遥控 2 号机器人，且可以进入C 区和对方区域抢夺资源，但不允许进入对方的A 区和B 区。

（5）在比赛期间，C 区随机摆放十个乒乓球。双方机器人每次只能运送一个乒乓球到己方区域，乒乓球正投影完全进入己方区域，与本方机器人完全分离后，方可取下一个。任意一方机器人未完成乒乓球运送，继续运送第二个乒乓球，则记为严重犯规，裁判会将犯规后触碰的乒乓球放置离球最近的对方区域内。

（6）将高尔夫球运送进入大高地中，且保持到比赛结束， 加 10 分。

（7）对战顺序，比赛次序表将在比赛当天进行公布。

5.记分办法

每半场比赛有效时间为 2 分钟，比赛结束后，裁判根据各方场地的目标物放置情况统计分数，目标物置于特定区域内的具体要求是球脱离机器人静置于区域内，且从俯视的角度看，目标物不能超出区域标志线的外侧边缘。

有效球：

A 区存放高尔夫球，每个球累计 3 分；

B 区存放乒乓球，每个球累计 5 分；

大高地中存放的1 个高尔夫球加10 分（多余的球为无效球）；小高地中存放的1 个高尔夫球加15 分（多余的球为无效球）；特定区域以外的地方，每个高尔夫球累计 1 分，每个乒乓球累计 2 分，如果球没有脱离机器人也照此积分；注：A、B区及大、小高地的得分球，比赛结束时机器人与球必须分离（含投影位置），否则记为无效球。

无效球：

放到A 区的乒乓球，不 计分；

放到B 区的高尔夫球，不计分；

在大高地和小高地中的第 2 个或以上的高尔夫球，不计分；

在大高地和小高地中出现的乒乓球，不计分；

在 C 区内的高尔夫球或乒乓球（压 C 区线的球包含在内），不计分。

比赛结束，先将无效球拿出场地，再按判罚的次数拿出高尔夫球或乒乓球（按照高尔夫球或乒乓球所在位置的分值由低到高的顺序拿完为止），最后按场地剩下的球所在位置进行计分。

每队成绩为上半场和下半场分数之和，分数高者排名在前， 如出现同分值的队，则判罚少的排名在前，如果判罚的次数也相同，则以 1 号机器人和 2 号机器人的总重量为依据，重量轻者排名在前。

6.犯规处理

（1）不得使用遥控或程控以外的方式控制机器人，发生人工干预，则判罚犯规方失败。

（2）2 号机器人在程控任务失败的情况下，可以将机器人拿出场地，调整程序，继续执行程控任务。拿回场地时，应放回出发位置，已经触碰的高尔夫球放回黑色虚线圈内。每重试一次， 记一次犯规。（注：在2号机器人程控失败的情况下，从第二次程控开始记录罚判次数）

（3）C 区中的机器人不能发生肢体接触，每出现一次接触则主动方被判罚一次，如出现一方主动冲撞、推动另一方机器人， 则被视为恶意滋事,判罚主动方发生冲撞的机器人出场，不可以再回到场地中执行任务，被冲撞出场地的机器人可以拿回场地继续比赛。

（4）如机器人出现故障，需拿出场地维修，维修后向裁判申请回场地（放置在相应出发区）继续参加比赛，并记一次犯规。双方机器人每次只能运送一个乒乓球，每个乒乓球运送到己方区域后，方可取下一个。任意一方机器人未完成乒乓球运送，继续运送第二个乒乓球，则记为严重犯规，裁判会将第二个乒乓球放置离球最近的对方区域内。

（5）2 号机器人不能进入对方区域的 A 区和 B 区，如果不小心进入导致对方出现损失，由己方的资源补齐。

每犯规一次，裁判将会拿出一个高尔夫球或乒乓球， 按照高尔夫球或乒乓球所在位置的分值由低到高的顺序拿完为止。

（8）每半场比赛结束后，双方B机器人务必回到己方区域，否则将被记判罚一次。

（9）比赛现场出现任何争议由裁判裁决。

7.其它注意事项

禁止以任何形式触碰、污损、破坏比赛场地，否则取消比赛资格。

比赛过程中会出现一定声音和走动，选手要做好心理准备， 选手所用器材在训练过程中应能适应各种环境光线和场地凹凸变化，不得因此质疑比赛环境。

现场不提供供电，B组需备两台自带电池便携式计算机。

十二、在线智能控制知识挑战

要求由校内教师组织在校完成比赛。参赛人数不限。登录网址详见赛前通知，注册并登陆答题。注册时要正确填写姓名、所在学校、年级、教育ID、领队姓名、领队邮箱、领队联系电话家长联系电话等信息，特别注意报名信息提交后不能更改。

学生通过在线问答的方式参与活动，内容以智能控制相关常识为主。关注微信公众号：北京市宣武科技馆微平台，根据通知的时间安排，登入系统填写各项信息并完成答题。每名学生只可完成一次答题，每次答题时间20分钟。

本规则最终解释权归竞赛组委会