北京市中小学校办学条件标准

（建设部分-试行）

2018年5月

目  录

前  言	1

（一）修订背景及依据	1

（二）修订的主要内容	3

1  总    则	5

2  建设规模	6

2.1  办学体制及规模	6

2.2  学生、教职工人数	7

3  选    址	7

4  建设用地	8

4.1  一般规定	8

4.2  建筑用地	8

4.3  体育用地	9

4.4  绿化用地	10

4.5  广场、院落及道路、停车场用地	10

4.6  建设用地指标	11

4.7  其他用地	12

5  建筑设置	12

5.1  主要教学用房	12

5.2  办公及管理用房	18

5.3  生活服务用房	19

5.4  其他建筑空间	20

5.5  建筑面积指标	21

5.6  未定标空间	21

6  建设绿色学校	22

6.1  环境质量	22

6.2  节地、节能、节水、节材	23

6.3  资源共享	24

7  建设智慧学校	24

附表1  各类学校体育项目设置表	28

附表2  各类学校的建设用地指标	29

附表3  各类学校的建筑面积指标	30

附录一  小学主要用房及用地配置	31

附录二  初中主要用房及用地配置	37

附录三  高中主要用房及用地配置	43

附录四  完中主要用房及用地配置	49

附录五  九年制校主要用房及用地配置	55

前  言

（一）修订背景及依据

1  背景

《北京市中小学校办学条件标准》（简称原《标准》）颁布于2005年,至今13年。为办好人民满意的教育，国家及北京市不断加大教育改革工作力度。中小学校的教学方式、人才培养模式、课程标准、考试招生制度和学校管理机制等都在深刻地变革中，这些对中小学校的硬件设施也提出了改革的要求。原《标准》已不能适应当前教育教学需求，急需修订（修订后的标准简称《标准》）。

为适应新时代城乡一体化的发展新趋势，《标准》将原城乡不同建设标准的指标合一，实现城乡统一建设标准。

国家在标准化体制改革方面提出了“提高建筑标准”的要求。为适应教育教学新需求，《标准》在普通教室、科学教室、实验室、劳技教室、音体美教室等主要教学用房的使用面积、形状及设施方面提高了部分标准，并增设了分层次教学及选修走班课教室等教学用房。《标准》中完善了体育场地的设置。

国家《绿色建筑行动方案》要求“政府投资的学校建设，自2014年起必须全面执行绿色建筑标准”。《标准》中增加了“建设绿色学校”部分。

为加快实现教育现代化，适应未来教育新需求，《标准》中增加了“建设智慧学校”部分。使安全、教学、管理、信息服务、创新活动等校园内外相关教育教学活动及管理工作全部纳入智慧化管控系统，提高办学信息化和现代化水平；同时也可作为学生学习智慧化管控知识的实体教材，启迪学生跨界思维，培养创新能力。

2  依据

● 国家《义务教育法》

● 国家及北京市《中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（简称《纲要》）

●《国家及北京市教育事业发展第十三个五年规划》

●《2015中央城市工作会议公报》

●《国务院关于印发深化标准化体制改革方案的通知》

●《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》

● 教育部等10部委《中小学幼儿园安全管理办法》

● 教育部《关于进一步加强中小学校校舍综合防灾能力建设的若干意见》

●《国家学校体育卫生条件试行基本标准》

●《义务教育课程设置实验方案》

●《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）》

●《建筑设计防火规范》（GB50016）

●《绿色建筑评价标准》（DB11/T 825）

●《绿色校园评价标准》（CSUS/GBC 04）

●《智能建筑设计标准》（GB 50314）

●《建筑抗震设计规范》（GB50011）

●《无障碍设计规范》（GB50763）

●《中小学校设计规范》（GB50099）

●《中小学校体育设施技术规程》（JGJ/T 280）

（二）修订的主要内容

1  安全与健康

1.1  依《建筑设计防火规范》调整了建筑、消防通道和室内外通道的设置。

1.2  依《建筑抗震设计规范》增加了对学校建筑的抗震要求。

1.3  增加了体育场地的通行及安全保障用地。

1.4  增加了中小学校作为避难场所的建设要求。

1.5  增加了停车场的设置。

1.6  增加了学生卫生间的设置。

2  适应教育教学新需求

2.1  增加升旗广场的设置。同时兼供学生日常开展教育教学活动和部分体育活动。

2.2  依国家关于学生每天1小时校园体育活动的规定，增设体育场地。

2.3  为适应分层次教学的新需要，增加普通中、小教室及外语中、小教室的设置。

2.4  为满足选修课走班制教学模式的需求，结合特色办学的需求，增设不同课程的选修课专用教室及辅助用房。

2.5  为提高学生自主学习能力，创造交流融合的环境,增加了图书室的阅览座位数、电子阅览功能及研讨空间。

2.6  增加了学生实践动手能力的场地及建筑。

2.7  增加了学生社团活动的辅助用房。

3  绿色学校

3.1  增加了绿色学校的设置要求，学校建设应达到绿色二星级及以上的标准。

3.2  强调了选址及对环境质量的评价要求。

3.3  明确了环境噪声的限值及学校教学活动不得对周边环境形成噪声污染的规定。

3.4  强调了充分利用地下空间以节约用地的要求（如游泳馆等可置于地下）。

3.5  给排水设施考虑了雨水汇集及水资源循环利用。

3.6  学校建筑应节能，并创造采用被动式技术的条件。

3.7  依政策规定，明确中小学校建筑应采用钢结构、装配式建造体系。

4  智慧学校

学校设置智能化管控中心，利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、虚拟现实等技术，通过GIS及（BIM）跨界融合，建设对安全、教学、环境、服务、管理全面智慧化的新时代需要的智慧学校。

1  总    则

1.0.1  立足于北京“四个中心”城市战略定位，促进本市基础教育高标准、高质量、均衡发展，提高中小学办学条件的现代化水平，使中小学校建设更加适应教学课程设置、教育教学及管理模式等改革的需求，全面提高学生综合素养，建设更加符合全面育人要求的中小学校，特修订《标准》。

1.0.2  《标准》是本市各级政府规划、设置和管理普通中小学校（以下简称“中小学校”）的重要依据之一。《标准》规定的各项办学条件标准是本市建设中小学校应当执行的基本标准。专门学校（如工读学校）的建设不适用此《标准》。

1.0.3  《标准》的建设指标适用于新建中小学校，改建、扩建中小学校可参照执行。考虑到城市土地资源不均衡的实际情况，《标准》的用地指标按中心城区及中心城区以外地区分别执行，其中：中心城区、中心城区外建成区规划新建中小学校，以《北京市居住公共服务设施配置指标》为基本标准，在有条件的地区按照本《标准》设置。建成区以外新建中小学校须以本《标准》为基本标准。

1.0.4  中小学校建设应安全、适用、经济、绿色、美观。应结合所在区域的地形、地貌、周边环境、微气候特点，并应传承、发扬中华优秀传统文化。建设应遵守下列原则:

1  学校本质安全，校园具备防灾避难能力。

2  有益于学生身心健康成长，素质全面提高。

3  满足教学功能需求，适应教学改革新变化，适度超前。

4  构筑绿色学校，创建能够培养学生绿色行为的绿色校园。

5  采用网络化管理模式，建立智慧管控中心，实现学校智慧化全覆盖。

1.0.5  学校建设必须科学推进：先规划，后建设；重质量，求品质；着眼于建设项目全寿命周期的经济性和先进性。把学校的建设成果打造成教学育人、促进学生健康成长、激发学生创新精神的实体教科书。

1.0.6  《标准》用以指导新建中小学校，不能作为评价现状中小学校办学条件是否达标的依据。

2  建设规模

2.1  办学体制及规模

2.1.1  农村非完全小学为四年制。适宜规模为4班。不宜建设超过8班规模的学校。

2.1.2  完全小学为六年制。适宜规模为24班。不宜建设超过36班规模的学校。

2.1.3  初中为三年制。适宜规模为24班、30班。不宜建设超过48班规模的学校。

2.1.4  高中为三年制。适宜规模为24班、36班。不宜建设超过48班规模的学校。

2.1.5  完中为六年制。适宜规模为24班、36班。不宜建设超过48班规模的学校。

2.1.6  九年一贯制校为九年制。适宜规模为36班。不宜建设超过54班规模的学校。

2.2  学生、教职工人数

2.2.1  依北京市规定，各类学校班额如下：

非完全小学，每班不超过30名学生；完全小学、初中及九年一贯制学校，每班不超过40名学生；高中每班不超过45名学生；完中一年级～三年级（初一～初三年级）每班不超过40名，四年级～六年级（高一～高三年级）每班不超过45名学生。

2.2.2  教职工人数依据国务院办公厅《转发中央编办、教育部、财政部关于制定中小学教职工编制标准意见的通知》及本市有关文件规定设置。

2.2.3  各校需增加的特色课教师及工匠的配置人数另行计算。

3  选    址

3.0.1  学校设置应符合所在区域教育设施专项规划及各类保护区的保护与发展规划。

3.0.2  学校应选择在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高、市政基础设施完善的适宜地段建设。用地内应有合理布置运动场地的条件。

3.0.3  中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、滑坡、泥石流、暗河、洪涝等自然灾害及有危险化学品、易燃易爆等人为风险高的地段和污染超标的地段。用地环境评估的各项指标（含电磁波辐射、土壤含氡量等）及校园与污染源的距离应符合国家现行有关标准的规定。

3.0.4  学校应远离殡仪馆、传染病院、医院的太平间、游乐场、集贸市场、公安看守所、垃圾转运站等场所。

3.0.5  无寄宿条件的中小学校服务半径，小学不宜超过500m，中学不宜超过1000m。

3.0.6  学校周边应有学生安全出入的交通条件，有条件时宜设置临时停车场。与学校主入口毗邻的城市主干道应设置安全跨越的设施。

3.0.7  教学区（含操场）的日照、声、光环境质量应符合国家标准规定，且在建成后不对周边邻里造成干扰。

3.0.8  用地范围内严禁高压电线、长输天然气管道、输油管道、市政道路穿越或跨越。校园周边若有敷设，其安全防护距离及防护措施必须符合国家相关法规、标准的规定。

4  建设用地

4.1  一般规定

4.1.1  建设用地包括建筑用地、体育场地、绿化用地和广场、院落及道路、停车场用地。

4.1.2  学校的规划设计应合理布局，为集约节约用地，应充分利用地下空间、屋顶空间及架空空间。

4.1.3  有寄宿需求的学校，学生宿舍用地需单独测算。《标准》未含宿舍用地。

4.1.4  教职工住宅不应建设在校园内，也不得计入学校建设用地。

4.2  建筑用地

4.2.1  建筑用地包括教学及教学辅助用房、办公用房和生活服务用房等全部建筑的用地（未含宿舍用地）。

4.2.2  应依北京市规划规定及教育建筑的相关规定确定适宜的容积率。

4.2.3  依国家规定：各类小学的主要教学用房不得设在四层以上；各类中学的主要教学用房不得设在五层以上。各类办公用房设置不限。

4.2.4  建筑用地应计算至散水、台阶、坡道之外缘。

4.3  体育用地

4.3.1  体育用地的设置必须保障安全，符合教育部课程标准及教材的基本需求，并保证学生每天1小时在校参加有组织的体育活动所需场地。

4.3.2  确定体育场地内容、数量及占地面积的因素主要为：

1  需计算每节体育课同时上课的班级所需场地。依规定：

小学一、二年级每周4节；

小学三年级～初中三年级，每周3节；

高中每周2节。

2  根据《切实保证中小学生每天一小时校园体育活动的规定》，需计算按每日每节课同时进行体育锻炼的班级数，每班1片（乒乓球按每班2台）设置场地。

3  设400m环形跑道时，宜设8条直跑道及看台。

4  每校应设足球场，且每班每周必须有一天能安排大球（足球、篮球、排球）训练或比赛。即：各校应每5班设置不少于1片大球场。

5  依场地条件，可设手球场、腰旗橄榄球场、冰球场、棒球场、垒球场、攀岩墙及快乐体育园地等体育设施。

6  附近没有游泳设施的学校宜设游泳池（馆）。设置位置宜便于向周边社会开放。中小学校均不得设深水区。

7  各片场地间的安全隔离设施用地及通向该场地的甬道面积均应计入体育用地。

4.3.3  体育用地中每一片场地都应平坦。场地形状应符合安全及健康的相关规定。田径场长轴应南北向。南偏东不得大于20°；南偏西不得大于10°。

4.3.4  田径场需容纳全校进行课间操。每生占地一般为：小学生为 2.88㎡；中学生为3.88㎡。场地设置需提供与周边社区共享的条件。

4.3.5  田径场用地计至跑道外1m处，其他场地计至安全区外边线。

4.3.6  各类学校体育项目的设置见附表1。

4.4  绿化用地

4.4.1  绿化用地包括集中绿地、绿带、零星绿地、活水水面，及供教学实践的种植园和小动物饲养园。

4.4.2  保护并利用建设用地上原有的绿植资源。未经行政主管部门批准，不得砍伐及移植原有树木。

4.4.3  新建学校的校园绿地率不得低于30%，中心城区外宜为35%及以上。

4.4.4  绿地应复合栽种乔木、灌木、草。应依照《北京市绿化条例》计算绿地面积。

4.4.5  体育场地不计入绿化用地面积。

4.4.6  鼓励屋顶绿化、立体绿化等多种绿化方式。

4.5  广场、院落及道路、停车场用地

4.5.1  应在校园前部进校处的显要位置设置旗杆、旗台及可容纳全校学生列队升国旗的升旗广场。广场占地面积约为2.5-3人/㎡，同时兼供学生日常开展教育教学活动和部分体育活动使用。

4.5.2  学校主要出入口不应设在城市主干道上。校园应设2个及以上出入口。宜设置机动车专用出入口，宜在校门处及校内实现人车分流。

4.5.3  学校主要出入口处应设置缓冲场地及家长接送学生的上下车临时停车用地。该用地在建设用地红线以内的面积计入学校用地。

4.5.4  当学校建筑不能全部借助城市的相邻道路进行消防扑救时，校园内必须设置消防车道。

4.5.5  校园道路宽度应按每百人0.7m设置。每一路段的通行人数按应急疏散时通达该路段的建筑物及场地所容纳的总人数计算，且宽度不宜小于3m。

4.5.6  校园道路均应进行无障碍设计。

4.5.7  有条件的校园宜设置院落及小场地，供学生及学生社团主办各种交流活动。

4.5.8  不得在校园内设置面向社会开放的停车场。应按“平战结合”的使用原则，充分利用地下人防空间解决校内机动车停车问题。地面上可设一定数量的临时停车位，其上限为教职工人数的10%。

4.5.9  停车场内宜预留充电基础设施安装条件，具体要求参照相关标准执行。

4.5.10  机动车停车库不得与中小学校的教学用房气流相通。不得在体育场地下设置非封闭的机动车停车场。

4.6  建设用地指标

各类学校的建设用地指标见附表2

4.7  其他用地

4.7.1  随智慧化水平的提高，设备机房的需求日益增加。但因各校周边市政基础设施差异较大，不同地域、不同规模、不同办学特点及设备负荷均不同，设备机房的设置需求不同，故此《标准》未含设备机房用地，配置时应视具体情况确定。部分机房可置于地下。配置时须遵照国家及北京市相关规范及标准处理出入途径及防护距离。

4.7.2 《标准》用地指标未含部分学校的办学特色（如现代农业、农机等）用地。

5  建筑设置

5.1  主要教学用房

5.1.1  普通教室

1  各校依规模，每班设1间，并增设2间备用教室。

2  应遵循国家《义务教育法》，在每间普通教室的前部且方便轮椅出入的部位，为随班就读的残障学生设置不少于1个专用座位。并宜在教学楼中设置无障碍电梯。

3  完全小学的普通教室需加大教室面积，以适应围合研讨或分组活动等新教学模式，创造课间调整桌椅等教具布局的条件，每间教室不小于84㎡。农村非完全小学需随办学规模及特点进行调整。

4  中学普通教室的使用面积为：初中不小于61㎡；高中不小于    69㎡。为方便调剂使用，完全中学的普通教室均为69㎡。

5  为适应分层次教学的需要，高中需设置容纳人数为13～15人的中教室及容纳人数约5人的小教室。初中设少量中教室。教室面积：中教室宜为36㎡，小教室宜为25㎡。设置间数按语文及数学课时计算。

6  依各校的办学理念和教学模式可自行确定教室的组合构成。

7  各教室间宜采用隔音且易组装的隔断装置，提高空间组合的灵活性，为未来随教学模式改革调整空间形状及组合提供方便。

8  教室内或教室附近设置学生储物柜及雨具搁置设施。

9  各层或各教室组旁宜设置任课教师课间休息室。使用面积按相关教师数确定，人均使用面积为3.5㎡。

5.1.2  专用教室

1  小学应设：

● 语言教室、语言课辅助用房；

● 科学教室、仪器室、药品室、标本陈列空间、实验员室、任课教师准备室；

● 计算机教室、计算机课辅助用房；

● 美术教室、书法教室、美术书法资料室，唱游课教室、唱歌课教室、乐器存放室，舞蹈教室（兼体操），视听教材资料室、管理员室等艺术课辅助用房；

● 风雨操场、体育器材室、卫生间、更衣室、管理员室；

● 劳技教室、劳技课资料室、劳技课辅助用房、管理员室；

● 校本课教室；

● 宜设语言活动室、手工艺教室、游泳馆。

2  初中应设：

● 语言教室、语言中教室、语言课辅助用房；

● 物理1（力学）实验室、物理2（热学）实验室、物理3（声、光、电）实验室，化学实验室，生物1（观察）实验室、生物2（解剖）实验室，综合实验室，演示实验室，双边实验室，各科仪器室、药品室、标本陈列空间、实验员室、任课教师准备室；

● 历史教室、地理教室（或史地教室）、史地资料室、管理员室；

● 计算机教室、计算机课辅助用房；

● 美术教室、书法教室、美术书法资料室，音乐教室、乐器存放室，舞蹈教室（兼体操），及艺术课相关辅助用房；

● 风雨操场、体育器材室、卫生间、更衣室、管理员室；

● 金工教室、木工教室、劳技选修课教室，辅助用房、管理员室；

● 校本课教室；

● 宜设语言活动室、现代艺术展演厅及家政课教室、游泳馆等。

3  高中应设：

● 语言教室、语言中教室、语言小教室、语言课辅助用房；

● 物理1（力学）实验室、物理2（热学）实验室、物理3（声、光、电）实验室，化学实验室，生物1（观察）实验室、生物2（解剖）实验室，综合实验室，演示实验室，双边实验室，各科仪器室、药品室、标本陈列空间、实验员室、任课教师准备室；

● 历史教室、地理教室（或史地教室）、史地资料室、管理员室；

● 美术教室、书法教室、美术书法资料室，音乐教室、乐器存放室，舞蹈教室（兼体操），及艺术课相关辅助用房；

● 风雨操场、体育器材室、卫生间、更衣室、管理员室；

● 信息技术课教室、信息技术课辅助用房，通用技术教室、通用技术课辅助用房；

● 宜设语言活动室、现代艺术展演厅、游泳馆。

4  完中应兼备初中及高中的各种专用教室。九年一贯制学校应兼备小学及初中的各种专用教室。

5  劳技、金工、木工教室及信息技术、通用技术教室的要求：

（1）小学劳技教室以学会生存，学会生活及手工艺制作为主，教室需有一定的活动空间。每间使用面积不小于96㎡。

（2）初中劳技课应分别设置金工与木工专用教室。为保障安全，每班宜分为2批上课，每个工位供2名学生操作。每间的使用面积不小于96㎡。

（3）高中技术教室应分设信息技术与通用技术教室，每间使用面积不小于100㎡。

（4）高中的通用技术课专业可选择面很宽，不同专业所需的空间差异极大。《标准》指标定位为每间使用面积100㎡，各校可依实际需要及建设条件在选修课教室的总指标内调整。

6  专用教室及其辅助用房宜多学科共用。

7  增设选修走班课教室。面积可按各课程教学用房使用面积总和增加30%-50%计算，在总增量不变的条件下，增加的间数和各间的面积可进行调整。

5.1.3  公共教学用房

1  应设合班教室、图书室（馆）、学生社团工作室、体质测试室、心理辅导室、德育展览空间、资源教室、任课教师办公室、录课室。

宜设心理活动室、科技活动室，可设大报告厅（多功能）、现代艺术展演厅等。设置位置便于向周边社会开放。

2  合班教室

（1） 需容纳一个年级的师生。规模较大的学校一个年级可分2批或3批上课。

（2） 为充分利用远程教育资源，合班教室应设置外网接口。

（3） 容纳4班以上的合班教室需进行声学设计及处置，利于多功能使用。较大的合班教室宜设置在靠近校园入口处，便于供社区共享。

3  图书室（馆）

（1）图书室（馆）对培养学生自主学习、探索性学习、交流融合、健康成长有重要作用。图书室（馆）位置要使学生易达，且便于供社区共享。

图书室（馆）应包括借阅空间（含个人借阅及集体借阅）、学生阅览室、教师阅览室、视听阅览室、报刊阅览室、书库（含开架及闭架）、编目和修整办公室及前厅展览空间、研讨空间。宜设展览制作室。

（2）学生阅览室座位数的下限为：

小学、初中每10名学生1座；高中每8名学生1座；

完中每8名学生1座；九年一贯制校每10名学生1座。

（3）教师阅览室座位数的下限为:

小学、初中、九年一贯制校均按教职工人数的30%设座；

高中按教职工人数的40%设座；完中按35%设座。

（4）视听阅览室座位数的下限为:

小学、初中每25名学生1座；高中每20名学生1座；

完中每23名学生1座；九年一贯制校每25名学生1座。

（5）报刊阅览室座位数的下限为每班1座。

（6）藏书量计算下限为：

开架 —— 小学、初中、九年一贯制校每生18册；

高中每生28册；完中每生23册。

闭架 —— 小学、初中、九年一贯制校每生17册；

高中每生27册；完中每生22册。

在图书馆向社区开放的情况下，藏书量尚需加大。加大的建设量因学校所处周边环境不同而不同，差异大，《标准》未含与社区共享的增量。

（7）图书室（馆）入口外宜设置展览空间，提供新信息展示。

4  体质测试室

依教育部规定，每年定期为每一名学生进行体质和体能的测定。若与风雨操场（体育馆）贴邻而建，部分设施可不单独设置。男女生分别测试，应设等候空间。小学、初中的面积约为40㎡～72㎡；高中、完中约为74㎡；九年一贯制校约90㎡（均含等候空间）。

5  心理辅导室

依心理健康教育的需求及教育部规定，除沙盘测试及谈心空间外，依学校规模设置一定数量的个人电脑咨询辅导。宜设置心理活动室，适应开展微型心理剧教学模式及团体心理辅导的需要。

6  资源教室

遵循《义务教育法》，为给予随班就读的残障学生创造学习与康复条件，增设对相关师生进行辅导的资源教室。面积为60㎡～68㎡。

7  现代艺术展演厅

为适应现代艺术的发展和开拓艺术教育空间，有条件的学校宜设置使声、光、电、音乐、绘画、雕塑融合表现的现代艺术展演厅。

厅内需配置必要的设备设施。

8  科技活动室

为进行项目式教育，加强校内外的科技创新活动交流，宜在方便与外界共享的位置设置200㎡～300㎡的科技活动室。

9  录课教室（演播室）见5.6.1。

5.1.4  各种教学用房的设置需具有前瞻性和灵活性，以适应未来教学改革对教学空间需求的变化。

5.2  办公及管理用房

5.2.1  办公及管理用房应包括各类行政办公室、打印室、档案室、智慧管控中心、广播室、传达室、卫生室（保健室）、会议室、维修用房及总务仓库等。

5.2.2  智慧管控中心

为全校教学及智慧管理的核心枢纽，面积依学校规模而异。一般使用面积为90㎡～135㎡。管控内容为：

学校应设周界、与校外共享区和非共享区间，以及校园内关键节点处的视频监控系统及反欺凌求助平台。应设外网接口接入当地公安机关监控平台。

安防监控与消防监控均纳入智慧管控中心合并进行管控，实现综合值班、师生求助、消防报警、视频监控、应急指挥的综合管理。

考试巡查是考场视频显示、存储、报警处理、考务指挥的综合管理中心。

多媒体教学管理中心实现教室视听多媒体课件运用管控、教学督导、评估和教学资源存储。

5.2.3  广播室

广播室的位置与窗的设置应使工作人员能通览田径场，使用面积约为20㎡左右。

5.2.4  传达室

传达室设置数量及面积因学校规模而异。宜附设卫生间及夜间值班床位。使用面积一般为22㎡～30㎡。

5.2.5  卫生室（保健室）

1  应设在首层，并朝南向。应临近体育场地处，且应方便急救车辆就近停靠。

2  卫生室的面积及形状应能满足常用医疗设备的设置及视力检查的要求，每间使用面积不小于15㎡。小学可设1间，中学需分设相通的2间。

3  宜附设使用面积不小于20㎡的等候空间。

5.3  生活服务用房

5.3.1  生活服务用房应包括饮水处、卫生间、体育及舞蹈老师淋浴间、食堂、停车库。寄宿制学校还应包括学生宿舍、夜间值班教职工宿舍、学生浴室、洗衣间。青年教师单身宿舍另计。

5.3.2  饮水处

1  应在教学用房的每层设饮水处。按每1个饮水水嘴服务于40人～45人设置。

2  饮水处前应设等候空间。等候饮水的人群不得挤占走道等疏散空间。

3  平均每1个水嘴需设置饮水处的使用面积为3㎡～4㎡。

5.3.3  卫生间

卫生洁具的设置数量的下限为：

1  男女学生应分设卫生间，分设前室。洗手池可设在前室内。每40人～45人设1个洗手位（1个洗手盆或0.6m长盥洗槽）。

2  男生每40人设1个大便位（1个大便器或1.2m长大便槽）；每20人设1个小便位（1个小便斗或0.6m长小便槽）

3  女生每20人设3个大便位。

4  每个卫生间内（或就近）设污水池。

5.3.4  食堂

1  每校必须自设符合餐饮卫生法规的食堂（含厨房）。使用面积计算应按：厨房不小于0.85㎡×全部就餐人数。师生餐厅面积不小于0.85㎡×每批就餐人数。

2  厨房需设进货及粗加工空间（可在室外有界墙的院落内）。

3  食堂不得与教学用房合并设置或贴建。

5.3.5  停车库

1  机动车停车库的设置见第4.5.8条～第4.5.10条。

2  非机动车库（棚）

小学只设置教职工的停车空间。

中学需设置教职工及少量学生（12岁以上）的停车空间。

3  中小学生不得利用滑板等作为上学的交通工具，不予停放。

4  校门外宜就近设置社会共享单车停车位。校内不得设置社会共享单车停车位。

5.3.6  学生宿舍

1  每间宿舍容纳学生不得超过6人，每人使用面积不得少于4㎡（含平日使用衣物的储藏空间）。

2  宿舍应设置公共盥洗室、卫生间。不得在卧室内附置卫生间。

3  需就近设置洗衣设施及晾晒空间。也可设小型洗衣间。

4  男女生宿舍应分设出入口，分别管理服务。

5.4  其他建筑空间

5.4.1  走道、楼梯间是必要通道，同时必须符合应急疏散设置要求。

5.4.2  依新教学要求，需为学生设置大小多样的研讨空间和作业、作品展示空间，间数及面积不作统一规定。为方便学生利用课间休息时间交流，走道宜适当加宽或局部加宽。

5.4.3  宜利用屋顶空间，为学生创造延伸教学内容的活动空间，提高学生的创造力。

5.5  建筑面积指标

各类学校的建筑面积指标见附表3。

5.6  未定标空间

5.6.1  各校均需设置录课室（演播室），但目前因师资配置及办学特色不同，所需空间及使用面积差异很大，难以确定，故暂未纳入《标准》的指标。

5.6.2  有条件的学校可设置天文观测台、现代农业研试点等，其所需面积、用地及经费较大，均未列入《标准》指标。各校视学校条件设置。

5.6.3  学生根据自己的兴趣、特长成立的社团，各校不等。为培养学生的综合能力，需为社团设置一定数量和大小的工作室。个数和面积很难预估，故仅在公共教学用房中配设了少量8㎡～12㎡的房间，供社团储藏及准备活动用，尚不能满足需要。在确定项目时需根据实际需求调整。

5.6.4  各校所在地区的市政条件差异很大，各类机房数量不等，智能化管理水平不一，对机房和管线的建设需求不同。《标准》对其建设指标未作出规定。每一项目均需按实际情况确定。但在市区及近郊区，一般设备机房所需建筑面积约为总建筑面积的5%左右。

6  建设绿色学校

依新时代坚持绿色可持续发展的原则，本市新建中小学校均应不低于绿色建筑评价二星级标准。

6.1  环境质量

6.1.1  室内外空气质量应依据《环境空气质量标准》等相关标准控制二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、苯、二甲苯。苯并[a]芘、甲醛、各种悬浮可吸入颗粒物、菌落、氡等有害物的标准。为此，应配置空气质量监测装置，宜装设空气净化装置。

6.1.2  学校环境的电磁波影响不得超过国家标准的规定。

6.1.3  校内风环境不妨碍室外行走及体育锻炼。

6.1.4  室内热、湿环境舒适度及换气量应达到国家及本市对校内各部位的规定。

6.1.5  普通教室冬至日满窗日照不应少于2h。学校至少应有1间科学教室（小学）或生物实验室（中学）的室内能在冬季获得直射阳光。

6.1.6  学校周边建筑及设施不得对教学用房及体育场地构成光污染（如玻璃幕墙可见光发射炫光、室外夜景强照明等）。

6.1.7  依国家标准，保障各空间的光质量，以利于学生视力发育及教学效果。

6.1.8  学校的声环境质量应符合国家及本市有关标准。教学用房的噪声环境不得大于50dB（A声级） 。教学用房的外窗与铁路的距离不得小于300m，与高速公路、地上轨道交通或城市主干道的距离不得小于80m。

6.1.9  操场扩音不得对周边25m内的邻里造成声污染。

6.2  节地、节能、节水、节材

6.2.1  应充分利用地下空间。重视利用原地形进行竖向设计。

6.2.2  宜采用被动式节能技术，以零能耗为目标。宜设置太阳能、风能、地源热能、空气源热能、生物质能等绿能采集应用装置，为节能及开展环境科学实体教学创造条件。

6.2.3  应实现天然采光。

6.2.4  外窗可开启部分的比例宜达到30%以上，以获得良好的自然通风。

6.2.5  为降低学校的热岛强度，采用适当的路面及屋面做法，并在活动场地种植乔木，或设置构筑物遮阴。

6.2.6  制定水资源利用方案，统筹循环利用中水等各种水资源。

6.2.7  汇集、净化、再利用校内雨水。应将雨水系统作为学生环境教育课的实体教学载体。

6.2.8  应采用节水器具。

6.2.9  宜设置地下综合管廊，以提高运行、维护保养的水平，并便于采集运行数据。

6.2.10  中小学校抗震设防为乙类（重点设防类）。

6.2.11  建筑面积大于2万㎡的项目，应采用钢结构、装配式结构体系。

6.2.12  宜采用智能化管控系统，节约资源，并可作为实体教学的载体，提高绿色教育及智慧化教育的教学效果。

6.2.13  建筑造型及景观应简约、规则、有趣味，且避免设置大量无功能性的装饰构件。

6.2.14  外墙不得采用幕墙体系。也不得贴挂瓷砖、石板等饰面。

6.2.15  利用可重复使用的隔墙等构件创建灵活空间，以适应教学功能变化对空间变化的需求。

6.2.16  宜实现土建工程与装修一体化设计、建造。

6.3  资源共享

6.3.1  大田径场、风雨操场、大合班教室、图书馆等均宜在课余时间向社会（含家长）开放，实现资源共享。

6.3.2  开放部分与不开放部分应设置安防监控设施，保障安全。

6.3.3  鼓励利用周边社区的停车场地，实现有偿错时停车。

6.3.4  学校的场地与各类用房宜可兼用，多功能化，提高使用效率。

6.3.5  建筑空间及设备、设施宜灵活可变，可适应不同的教学需求。

7  建设智慧学校

7.0.1  为推进中小学教育现代化,学校应建设成为智慧学校。基于对学校的教学、管理、服务等各个领域信息化应用，集架构、平台、应用、管理及优化组合为一体，通过感知、分析、预测、主动、实时、响应、协同决策、绿色的合力，造就安全、绿色、高效、和谐、便利、充满活力及可持续发展的智慧学校。

7.0.2  智慧学校的总体架构为云平台架构。智慧学校建设立足于教育、教学活动需求，采用“平台+系统”，“平台即服务”的先进理念和原则，对学校活动进行全面的梳理和分类整合。

7.0.3  推进云计算、大数据、物联网、移动互联网、虚拟现实等技术在智慧学校中的创新应用，构建以智慧教学、智慧管理、智慧环境、智慧服务为支撑的平安、绿色、和谐的新时代智慧学校。

7.0.4  智慧环境建设是以构建结构合理、使用方便、高速稳定、安全保密的基础网络，推进“无线学校”建设，实现主要教学区无线网络全覆盖。在此基础上，建立高标准的数据共享中心和统一身份认证及授权中心，统一门户平台及集成应用软件平台，构建课堂教学、教师科研、学生学习、管理评价、家校沟通、学校安全管理等一体化、智能化的智慧学校环境。校园网应闭环化管理，通过网络安全管理设备进行信息系统的安全建设和监管管理。

7.0.5  通过“地理信息系统”（GIS）及“建筑信息模型”（BIM）数据融合进行中小学校规划、设计、施工及运营的全生命周期管理，实现室内外、地上地下设施设备的可视化管理，为学校建设及维护过程中的可视化应用提供数据与平台基础。

7.0.6  智慧监控中心的设置应包括基础设施、服务设施及应用设施三部分。

（1）基础设施为环境设施及机房设施。分项含公共安全、信息通信、建筑设备管理和机房。基础设施一般宜包括基础云平台、数据中心系统、信息接入系统、综合布线系统、移动通信信号覆盖系统、电信接入系统、安全防范综合管理（平台）系统、视频安防监控系统、火灾自动报警系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、应急响应系统、家长及其他访客对讲系统、停车库（场）管理系统及相配套的智能化机房。

建筑设备管理系统应包括设备运行监控功能（监控范围包括冷热源、供暖通风和空气调节）及环境监控。

（2）服务设施的分项宜包括电话交换系统、无线对讲系统、信息网络系统、有线电视（含多媒体播放）系统、公共广播系统、会议系统、信息导引及发布系统、时钟系统等。

（3）应用设施的分项宜包括教学服务系统、公共服务系统、智能卡系统、物业管理系统、信息设施运行管理系统、信息安全管理系统、智能化信息集成（平台）系统、集成信息应用系统。

7.0.7  智慧教学是以构建先进适用的网络教学平台，整合、丰富智慧教学资源，创造主动式、协同式、研究式、交互式的智慧学习环境，建立师生互动的新型教学模式。

7.0.8  智慧教学主要包括：

（1）全覆盖的多媒体教学设备、电子班牌、电子课表、传感感应装置等；

（2）远程教育及市、区教育教学资源接口；

（3）录课室及网络教学平台；

（4）教学资源库系统；

（5）导学管理系统；

（6）备课管理系统；

（7）课堂互动系统；

（8）在线检测系统；

（9）课后作业系统；

（10）实验实训系统。

7.0.9  智慧管理含教务管理和校园管理。智慧管理系统主要包括：

（1）学生管理系统。含学籍管理、素质评价、作业留档及分析、试卷分析、成绩记录及分析、社团活动情况、家校互动等；

（2）教职工管理系统。含人事管理、业务信息、研修及专业发展记录；

（3）教务管理系统。含排课选课、备课管理、资源管理、德育管理、体卫管理、在线考试等；

（4）办公事务管理系统。含流程控制、考勤、档案管理、图书馆等公共活动空间管理、师生食宿管理、招生事务管理及收缴费管理等。

7.0.10  物业管理系统应包括能耗能效信息记录、调控及显示，并包括校产的管理维护等。

7.0.11  为实现智慧服务应构建便捷、高效、文明、健康的智慧服务环境和电子服务平台。

7.0.12  智慧学校平台整合与学校生活相关的智能手环、一卡通、门禁闸机、红外测温、电子图书馆、视频监控等硬件设施，形成智慧学校生活平台，提供平安、方便的智能化学校。

7.0.13  智慧管控中心宜设在首层。建筑空间宜分作机房、值班区和功能区（分巡查、观摩、督导）三部分。使用面积依规模确定。一般适宜规模的学校约为90㎡～135㎡。

7.0.14  智慧学校的建设是一个长期持续的过程，随着信息化水平的不断提高，智慧学校的建设也需不断升级、深化和创新，建设空间需留有余地，以满足学校教学、教研、管理和服务对信息化的需求。

附表1：

各类学校体育项目设置表

| 序 号 | 类 别 | 规 模 班 | 田径场 |  | 篮球场 | 排球场 | 羽毛球 | 乒乓球 | 体 操 | 器 械 | 游戏区 ㎡ | 应设 用地 ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 m | 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小 学 | 12 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 7585 |
| 2 |  | 18 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 8082 |
| 3 |  | 24 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 8936 |
| 4 |  | 30 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 9987 |
| 5 |  | 36 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 300 | 11730 |
| 6 | 初 中 | 18 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 9308 |
| 7 |  | 24 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 150 | 11140 |
| 8 |  | 30 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 150 | 12585 |
| 9 |  | 36 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 200 | 21330 |
| 10 |  | 48 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 200 | 22799 |
| 11 | 高 中 | 18 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 9942 |
| 12 |  | 24 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 11768 |
| 13 |  | 30 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 20158 |
| 14 |  | 36 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 21546 |
| 15 |  | 48 | - | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | - | 23590 |
| 16 | 完 中 | 18 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 9489 |
| 17 |  | 24 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 11256 |
| 18 |  | 36 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 20950 |
| 19 |  | 48 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 150 | 22848 |
| 20 | 九年制 校 | 18 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 200 | 9324 |
| 21 |  | 27 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 300 | 11430 |
| 22 |  | 36 | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 360 | 13521 |
| 23 |  | 45 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 360 | 21651 |
| 24 |  | 54 | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 400 | 22725 |

注：“应设用地”依教育部颁发的《国家学校体育卫生条件试行基本标准》（2008）设置，依中共中央、国务院及教育部关于“每生每天在校参加有组织的体育锻炼1小时”的规定进行调整。

附表2：

各类学校的建设用地指标（公顷）

| 类别 | 规模（班） | 用 地 | 生均 （㎡） |  | 类别 | 规模 （班） | 用 地 | 生均 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小 学 | 12 | 2.20 | 45.83 |  | 完 全 中 学 | 18 | 2.79 | 36.47 |
|  | 18 | 2.45 | 34.03 |  |  | 24 | 3.31 | 32.45 |
|  | 24 | 2.81 | 29.27 |  |  | 36 | 5.62 | 36.73 |
|  | 30 | 3.25 | 27.08 |  |  | 48 | 6.56 | 32.16 |
|  | 36 | 3.75 | 26.04 |  | 九 年 制 校 | 18 | 2.72 | 37.78 |
| 初 中 | 18 | 2.67 | 37.08 |  |  | 27 | 3.35 | 31.02 |
|  | 24 | 3.18 | 33.13 |  |  | 36 | 4.06 | 28.19 |
|  | 30 | 3.72 | 31.00 |  |  | 45 | 5.83 | 32.39 |
|  | 36 | 5.55 | 38.54 |  |  | 54 | 6.51 | 30.14 |
|  | 48 | 6.34 | 33.02 |  | 注：加粗字为适宜规模校指标。 |  |  |  |
| 高 中 | 18 | 2.89 | 35.68 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 3.41 | 31.57 |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 5.27 | 39.04 |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 5.75 | 35.49 |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 6.74 | 31.20 |  |  |  |  |  |

注：1. 本表建设用地面积不含宜设、可设面积。

2. 不含学生宿舍用地面积。

3. 不含未定标空间面积。

附表3：

各类学校的建筑面积指标（㎡）

| 类别 | 规模 （班） | 主要教学 用房 | 办公及管理 用房 | 生活服务 用房 | 合 计 | 生均 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学 | 12 | 8505 | 583 | 1364 | 10452 | 21.78 |
|  | 18 | 10611 | 670 | 1927 | 13208 | 18.34 |
|  | 24 | 13175 | 810 | 2479 | 16464 | 17.15 |
|  | 30 | 15324 | 906 | 2869 | 19099 | 15.92 |
|  | 36 | 17767 | 1001 | 3259 | 22027 | 15.30 |
| 初中 | 18 | 13595 | 700 | 1531 | 15826 | 21.98 |
|  | 24 | 16098 | 833 | 2028 | 18959 | 19.75 |
|  | 30 | 18767 | 936 | 2732 | 22435 | 18.70 |
|  | 36 | 21593 | 1040 | 3027 | 25660 | 17.82 |
|  | 48 | 26507 | 1223 | 4020 | 31750 | 16.54 |
| 高中 | 18 | 15642 | 710 | 1684 | 18036 | 22.27 |
|  | 24 | 18556 | 854 | 2235 | 21645 | 20.04 |
|  | 30 | 21356 | 956 | 2787 | 25099 | 18.59 |
|  | 36 | 24891 | 1060 | 3329 | 29280 | 18.07 |
|  | 48 | 31360 | 1254 | 4423 | 37037 | 17.15 |
| 完中 | 18 | 15225 | 710 | 1684 | 17619 | 23.03 |
|  | 24 | 18373 | 843 | 2231 | 21447 | 21.03 |
|  | 36 | 24000 | 1060 | 3321 | 28381 | 18.55 |
|  | 48 | 29915 | 1254 | 4409 | 35578 | 17.44 |
| 九年制校 | 18 | 13766 | 726 | 1587 | 16079 | 22.33 |
|  | 27 | 17009 | 917 | 2352 | 20278 | 18.78 |
|  | 36 | 20195 | 1060 | 3127 | 24382 | 16.93 |
|  | 45 | 23251 | 1197 | 3908 | 28356 | 15.75 |
|  | 54 | 27256 | 1333 | 4676 | 33265 | 15.40 |

注：1. 本表所含各校特色办学发展空间面积可视学校发展确定。

2. 本表建筑面积不含宜设、可设面积。

3. 不含人防、停车库面积。

4. 不含宿舍面积。

5. 不含未定标空间面积。

附录一  小学主要用房及用地配置

表1-1                                     小学用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 12班 |  | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 1 | 普通教室 |  |  |  | 1250 |  | 1785 |  | 2321 |  | 2856 |  | 3392 |  |
| 1-1-1 | 普通教室（语、数、政） | 84 | 68-79 | 14 | 1176 | 20 | 1680 | 26 | 2184 | 32 | 2688 | 38 | 3192 |  |
| 1-1-2 | 教师休息室 | 3.5/人 | - | - | 74 | - | 105 | - | 137 | - | 168 | - | 200 |  |
| 2 | 专用教室 |  |  |  | 2274 |  | 2479 |  | 2951 |  | 3186 |  | 3574 |  |
| 2-1-1 | 语言教室 | 87 | 14-16 | 2 | 174 | 2 | 174 | 3 | 261 | 4 | 348 | 4 | 348 |  |
| 2-1-2 | [语言活动室] | 89 | - | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 | 宜设项 |
| 2-1-3 | 语言课辅助用房 | - | - | - | 12 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 30 |  |
| 2-2-1 | 科学教室 | 87 | 8 | 1 | 87 | 2 | 174 | 3 | 261 | 3 | 261 | 4 | 348 |  |
| 2-2-2 | 仪器室 | 18-36 | - | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 36 | - | 36 |  |
| 2-2-3 | 药品室 | 18 | - | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 |  |
| 2-2-4 | 标本陈列空间 | 42 | - | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 |  |
| 2-2-5 | 实验员室 | 12-18 | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 18 |  |
| 2-2-6 | 任课教师准备室 | 18-36 | - | - | 18 | - | 18 | - | 24 | - | 30 | - | 36 |  |
| 2-3-1 | 计算机教室 | 87 | 4-6 | 1 | 87 | 1 | 87 | 1 | 87 | 2 | 174 | 2 | 174 |  |
| 2-3-2 | 计算机课辅助用房 | 36-48 | - | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 48 | - | 48 |  |
| 2-4-1 | 美术教室 | 96 | 11 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 | 3 | 288 | 2间时含书法 |
| 2-4-2 | 书法教室 | 86 |  | 1 | 86 | - | - | 1 | 86 | - | - | 1 | 86 |  |
| 2-4-3 | 唱游课教室 | 104 | 2-3 | 1 | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |  |
| 2-4-4 | 唱歌课教室 | 77 | 8-9 | 1 | 77 | 1 | 77 | 2 | 154 | 2 | 154 | 3 | 231 |  |

续表1-2                                   小学用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 12班 |  | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 2-4-5 | 舞蹈教室（兼体操） | 157 | - | 1 | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 |  |
| 2-4-6 | 美术书法资料室 | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 15 | - | 15 |  |
| 2-4-7 | 视听教材资料室 | 12 | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |
| 2-4-8 | 乐器存放室 | - | - | - | 24 | - | 24 | - | 30 | - | 30 | - | 36 |  |
| 2-4-9 | 管理员室 | 12 | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |
| 2-4-10 | 艺术课辅助用房 | - | - | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 30 | - | 30 |  |
| 2-5-1 | 风雨操场Ⅱ | 900 | - | 1 | 900 | 1 | 900 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2-5-2 | 风雨操场Ⅲ | 1000 | - | - | - | - | - | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |
| 2-5-3 | [游泳馆（6道25m）] | 660 | - | - | - | - | - | 1 | 660 | 1 | 660 | 1 | 660 | 宜设项 |
| 2-5-4 | 体育器材室 | - | - | - | 40 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | - | 50 |  |
| 2-5-5 | 卫生间、更衣室 | - | - | - | 40 | - | 40 | - | 47 | - | 47 | - | 47 |  |
| 2-5-6 | 管理员室 | 12 | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |
| 2-6-1 | [手工艺教室] | 96 | 12-14 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 宜设项 |
| 2-6-2 | 劳技教室 | 96 |  | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 |  |
| 2-6-3 | 劳技课资料室 | 12-18 | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |
| 2-6-4 | 劳技课辅助用房 | 54-72 | - | 2-3 | 54 | 2-3 | 54 | 3 | 54 | 3 | 54 | 3-4 | 72 |  |
| 2-6-5 | 管理员室 | - | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |

续表1-3                                 小学用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨周 课时 | 12班 |  | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 3 | 公共教学用房 |  |  |  | 986 |  | 1369 |  | 1720 |  | 2099 |  | 2451 |  |
| 3-1-1 | 合班教室Ⅰ（2班） | 83 | - | 1 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3-1-2 | 合班教室Ⅱ（4班） | 154 | -- | - | - | 1 | 154 | 1 | 154 | - | - | - | - |  |
| 3-1-3 | 合班教室Ⅲ（6班） | 225 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 225 | 1 | 225 |  |
| 3-1-4 | [大报告厅] | - | - | 1 | 550 | 1 | 800 | 1 | 1070 | 1 | 1200 | 1 | 1584 | 可设项 |
| 3-2 | 图书室（馆） | - | - | - | 386 | - | 554 | - | 747 | - | 908 | - | 1089 |  |
| 3-2-1 | <学生阅览室> | 1.8/座 | - |  | 130 | - | 195 | - | 260 | - | 324 | - | 389 |  |
| 3-2-2 | <教师阅览室> | 2.3/座 | - | - | 38 | - | 56 | - | 74 | - | 90 | - | 109 |  |
| 3-2-3 | <视听阅览室> | 2.0/座 | - | - | 72 | - | 108 | - | 144 | - | 180 | - | 216 |  |
| 3-2-4 | <报刊阅览室> | 2.3/座 | - | - | 24 | - | 42 | - | 55 | - | 69 | - | 83 |  |
| 3-2-5 | <藏书——开架> | - | - | - | 33 | - | 49 | - | 65 | - | 81 | - | 98 |  |
| 3-2-6 | <藏书——闭架> | - | - | - | 31 | - | 46 | - | 62 | - | 77 | - | 92 |  |
| 3-2-7 | <借阅空间> | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 24 | - | 24 | - | 30 |  |
| 3-2-8 | <编目办公空间> | - | - | - | 48 | - | 48 | - | 63 | - | 63 | - | 72 |  |
| 3-3-1 | 学生社团工作室 | 约8 |  | - | 56 | - | 77 | - | 104 | - | 128 | - | 168 |  |
| 3-4-1 | 体质测试室 | 25 | - | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |  |
| 3-4-2 | 等候空间 | 22 | - | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 |  |
| 3-5-1 | 心理辅导室 | 48-64 | - | - | 48 | - | 48 | - | 56 | - | 56 | - | 64 |  |
| 3-5-2 | [心理活动室] | 96 | - | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 宜设项 |
| 3-6-1 | 德育展览空间 | 60 | - | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 |  |
| 3-7-1 | 任课教师办公室 | 5.0/座 | - | - | 246 | - | 369 | - | 492 | - | 615 | - | 738 |  |

续表1-4                                   小学用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨周 课时 | 12班 |  | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 3-8-1 | 资源教室 | 60 | - | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  |
| 3-9-1 | [现代艺术展演厅] | 200 | - | - | - | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 可设项 |
| 3-10-1 | [科技活动室] | 120 | - | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 宜设项 |
|  | 主要教学用房 |  |  |  | 4510 | - | 5633 |  | 6992 |  | 8141 |  | 9417 |  |
|  | 应增兴趣课教室 |  |  |  | 168 | - | 203 |  | 254 |  | 287 |  | 355 |  |
|  | 应建教学用房小计 |  |  |  | 4678 | - | 5836 |  | 7246 |  | 8428 |  | 9772 |  |
| 4 | 办公及管理用房 |  |  |  | 408 | - | 469 |  | 567 |  | 634 |  | 701 |  |
| 4-1-1 | 校领导办公室 | 14 | - | 1 | 14 | 2 | 28 | 3 | 42 | 3 | 42 | 3 | 42 |  |
| 4-1-2 | 职能办公室 | - | - | - | 56 | - | 65 | - | 98 | - | 132 | - | 166 |  |
| 4-1-3 | 打印室 | - | - | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 18 |  |
| 4-1-4 | 档案室 | - | - | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 |  |
| 4-1-5 | 团、队组织办公室 | - | - | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 |  |
| 4-1-6 | 会议室 | - | - | - | 72 | - | 80 | - | 90 | - | 100 | - | 110 |  |
| 4-2-1 | 智慧管控中心 | - | - | 1 | 70 | 1 | 80 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 宜设在首层 |
| 4-3-1 | 广播室 | 24 | - | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |
| 4-4-1 | 传达室 | - | - | 1 | 22 | 1 | 22 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |  |
| 4-5-1 | 卫生室 | 35 | - | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | 含候诊室 |
| 4-6-1 | 维修用房及总务仓库 | - | - | - | 54 | - | 72 | - | 90 | - | 108 | - | 126 | 可设在地下 |

续表1-5                                    小学用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨周课时 | 12班 |  | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 5 | 生活服务用房 |  |  |  | 1023 |  | 1445 |  | 1859 |  | 2152 |  | 2444 |  |
| 5-1-1 | 饮水处 | - | - | - | 60 | - | 90 | - | 120 | - | 150 | - | 180 |  |
| 5-2-1 | 学生卫生间 | - | - | - | 250 | - | 376 | - | 500 | - | 625 | - | 753 |  |
| 5-2-2 | 教职工卫生间 | - | - | - | 40 | - | 49 | - | 61 | - | 74 | - | 83 |  |
| 5-2-3 | 体育、舞蹈教师浴室 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 11 | - | 11 | - | 11 |  |
| 5-3-1 | 学生食堂 |  |  | - | 640 | - | 879 | - | 1110 | - | 1220 | - | 1331 |  |
| 5-3-2 | 教职工餐厅 | 1.1/座 | - | - | 25 | - | 43 | - | 57 | - | 72 | - | 86 |  |
|  | 应设用房使用面积合计 |  |  | 6109 |  | 7750 |  | 9672 |  | 11214 |  | 12917 |  |  |

注：表内有[ ]处表示为宜设项或可设项，其面积未计入建设指标；有〈 〉处表示为细分子项，其面积已含括在项目中，不另计算。

续表1-6                                   小学用房建筑面积统计表（㎡）

| 序号 | 建筑面积 | 12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 1 | 主要教学用房（k=0.55） | 8505 | 10611 | 13175 | 15324 | 17767 |
| 2 | 办公及管理用房（k=0.70） | 583 | 670 | 810 | 906 | 1001 |
| 3 | 生活服务用房（k=0.75） | 1364 | 1927 | 2479 | 2869 | 3259 |
|  | 建筑面积合计 | 10452 | 13208 | 16464 | 19099 | 22027 |

续表1-7                                        小学用地统计表

| 序号 | 用 地 | 12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 1 | 建筑用地（基底） ㎡ | 4515 | 5393 | 6519 | 7238 | 8145 |
| 2 | 体育用地 ㎡ | 7585 | 8082 | 8936 | 9987 | 11730 |
| 3 | 绿化用地 ㎡ | 6600 | 7350 | 8430 | 9750 | 11250 |
| 4 | 道路及广场、停车场 ㎡ | 3300 | 3675 | 4215 | 5525 | 6375 |
|  | 建设用地合计 公顷 | 2.20 | 2.45 | 2.81 | 3.25 | 3.75 |

注：建筑用地计算：1. 大合班教室、科技活动室按2层计；

2. 风雨操场、传达室、总务维修按1层计；

3. 游泳馆、现代艺术展演厅、总务维修及设备机房可设在地下，不计用地；

4. 其他按4层计。

附录二  初中主要用房及用地配置

表2-1                                  初中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 1 | 普通教室 |  |  |  | 1403 |  | 1836 |  | 2269 |  | 2695 |  | 3529 |  |
| 1-1-1 | 普通教室（语、数、政） | 61 | 37-39 | 20 | 1220 | 26 | 1586 | 32 | 1952 | 38 | 2318 | 50 | 3050 |  |
| 1-1-2 | 中教室（语、数） | 32 | 30-31 | 2 | 64 | 3 | 96 | 4 | 128 | 5 | 160 | 6 | 192 |  |
| 1-1-3 | 教师休息室 | 3.5/人 | - | - | 119 | - | 154 | - | 189 | - | 217 | - | 287 |  |
| 2 | 专用教室 |  |  |  | 3912 |  | 4339 |  | 4959 |  | 5561 |  | 6429 |  |
| 2-1-1 | 语言教室 | 96 | 12 | 3 | 288 | 3 | 288 | 4 | 384 | 5 | 480 | 6 | 576 |  |
| 2-1-2 | 语言中教室 | 42 | 12 | 3 | 126 | 3 | 126 | 4 | 168 | 5 | 210 | 6 | 252 |  |
| 2-1-3 | [语言活动室] | 89 | - | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 | 宜设项 |
| 2-1-4 | 语言课辅助用房 | - | - | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 2-2-1 | 物理1（力学） | 110 | 5 | 1 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | 2 | 220 | 可兼其他物理实验 |
| 2-2-2 | 物理2（热） | 89 |  | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 |  |
| 2-2-3 | 物理3（声、光、电） | 82 |  | - | - | - | - | 1 | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 |  |
| 2-2-4 | 化学 | 88 | 3 | 1 | 88 | 2 | 176 | 2 | 176 | 2 | 176 | 3 | 264 |  |
| 2-2-5 | 生物1（观察） | 86 | 7 | 2 | 172 | 2 | 172 | 2 | 172 | 3 | 258 | 3 | 258 |  |
| 2-2-6 | 生物2（解剖） | 76 |  | 1 | 76 | 1 | 76 | 2 | 152 | 2 | 152 | 3 | 228 |  |
| 2-2-7 | 综合实验室 | 146 | - | 1 | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 | 2 | 292 |  |
| 2-2-8 | 演示实验室 | 63 | - | - | - | - | - | 1 | 63 | 1 | 63 | 1 | 63 |  |
| 2-2-9 | 双边实验室 | 94 | - | 1 | 94 | 1 | 94 | 1 | 94 | 1 | 94 | 2 | 188 |  |
| 2-2-10 | 仪器室 | - | - | 3-5 | 108 | 3-5 | 108 | 3-5 | 117 | 4-6 | 129 | 4-6 | 135 |  |

续表2-2                                    初中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 2-2-11 | 药品室 | - | - | 2-3 | 72 | 2-3 | 72 | 2-3 | 81 | 2-4 | 90 | 2-5 | 99 |  |
| 2-2-12 | 标本陈列空间 | 63 | - | - | 63 | - | 63 | - | 63 | - | 63 | - | 63 |  |
| 2-2-13 | 实验员室 | - | - | 3-5 | 54 | 3-5 | 54 | 3-5 | 54 | 4-6 | 72 | 4-6 | 72 |  |
| 2-2-14 | 任课教师准备室 | - | - | - | 108 | - | 108 | - | 126 | - | 126 | - | 144 |  |
| 2-3-1 | 历史教室 | 86 | 4-5 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 | 2 | 172 |  |
| 2-3-2 | 地理教室 | 86 | 4 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 | 2 | 172 |  |
| 2-3-3 | 史地教室 | 86 | - | - | - | 1 | 86 | - | - | - | - | 1 | 86 |  |
| 2-3-4 | 史地资料室 |  | - | 2-3 | 36 | 2-3 | 36 | 2-3 | 36 | 2-3 | 36 | 2-3 | 42 |  |
| 2-3-5 | 管理员室 | 12 | - | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 |  |
| 2-4-1 | 计算机教室 | 90 | 6 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 3 | 270 | 3 | 270 |  |
| 2-4-2 | 计算机课辅助用房 | - | - | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 45 | 2 | 45 |  |
| 2-5-1 | 美术教室 | 109 | 3 | 1 | 109 | 1 | 109 | 2 | 218 | 2 | 218 | 2 | 218 |  |
| 2-5-2 | 书法教室 | 91 |  | 1 | 91 | 1 | 91 | - | - | - | - | 1 | 91 |  |
| 2-5-3 | 美术书法资料室 | - | - | 2 | 58 | 2 | 58 | 3 | 68 | 3 | 68 | 3 | 68 |  |
| 2-5-4 | 音乐教室 | 77 | 3 | 1 | 77 | 1 | 77 | 2 | 154 | 2 | 154 | 2 | 154 |  |
| 2-5-5 | 乐器存放室 | - | - | - | 36 | - | 36 | - | 54 | - | 54 | - | 54 |  |
| 2-5-6 | 舞蹈教室1（兼体操） | 204 | - | - | - | 1 | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 |  |
| 2-5-7 | 舞蹈教室2 | 157 | - | 1 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2-5-8 | 艺术课辅助用房 | - | - | 3 | 44 | 3 | 44 | 3 | 54 | 3 | 54 | 3 | 54 |  |
| 2-5-9 | [现代艺术展演厅] | 200 | - | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 可设项 |

续表2-3                                    初中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 2-6-1 | 风雨操场Ⅱ | 900 | - | 1 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2-6-2 | 风雨操场Ⅲ | 1000 | - | - | - | 1 | 1000 | 1 | 1000 | - | - | - | - |  |
| 2-6-3 | 风雨操场Ⅳ | 1118 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1118 | 1 | 1118 |  |
| 2-6-4 | [游泳馆（8道50m）] | 1450 | - | - | - | 1 | 1450 | 1 | 1450 | 1 | 1450 | 1 | 1450 | 宜设项 |
| 2-6-5 | 体育器材室 | - | - | - | 45 | - | 50 | - | 50 | - | 60 | - | 60 |  |
| 2-6-6 | 卫生间、更衣室 | - | - | - | 35 | - | 40 | - | 40 | - | 50 | - | 50 |  |
| 2-6-7 | 管理员室 | - | - | - | 12 | - | 12 |  | 18 |  | 18 | - | 18 |  |
| 2-7-1 | 金工教室 | 96 | 6 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 |  |
| 2-7-2 | 木工教室 | 96 |  | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 |  |
| 2-7-3 | [家政课教室] | 96 |  | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 宜设项 |
| 2-7-4 | 辅助用房 | - | - | 3-5 | 90 | 3-5 | 90 | 3-5 | 90 | 3-5 | 90 | 3-5 | 90 |  |
| 3 | 公共教学用房 |  |  |  | 1652 |  | 2130 |  | 2428 |  | 2821 |  | 3605 |  |
| 3-1-1 | 合班教室Ⅲ（6班） | 243 | - | 1 | 243 | - | - | 1 | 243 | 1 | 243 | - | - |  |
| 3-1-2 | 合班教室Ⅳ（8班） | 329 | - | - | - | 1 | 329 | - | - | - | - | 1 | 329 |  |
| 3-1-3 | [大报告厅] | - | - | - | 800 | - | 1070 | - | 1200 | - | 1500 | - | 2000 | 可设项 |
| 3-2 | 图书室（馆） | - | - | - | 585 | - | 787 | - | 963 | - | 1151 | - | 1500 |  |
| 3-2-1 | <学生阅览室> | 1.9/座 | - | - | 171 | - | 228 | - | 285 | - | 342 | - | 456 |  |
| 3-2-2 | <教师阅览室> | 2.3/座 | - | - | 81 | - | 108 | - | 136 | - | 161 | - | 216 |  |
| 3-2-3 | <视听阅览室> | 2.0/座 | - | - | 108 | - | 144 | - | 180 | - | 216 | - | 288 |  |
| 3-2-4 | <报刊阅览室> | 2.3/座 | - | - | 42 | - | 55 | - | 69 | - | 83 | - | 110 |  |

续表2-4                                    初中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 3-2-5 | <藏书——开架> | - | - | - | 68 | - | 89 | - | 111 | - | 134 | - | 170 |  |
| 3-2-6 | <藏书——闭架> | - | - | - | 57 | - | 76 | - | 95 | - | 113 | - | 143 |  |
| 3-2-7 | <借阅空间> | - | - | - | 10 | - | 24 | - | 24 | - | 30 | - | 36 |  |
| 3-2-8 | <编目办公空间> | - | - | - | 48 | - | 63 | - | 63 | - | 72 | - | 81 |  |
| 3-3-1 | 学生社团工作室 | 约10 | - | - | 105 | - | 135 | - | 180 | - | 225 | - | 248 |  |
| 3-4-1 | [科技活动室] | 200 |  | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 宜设项 |
| 3-5-1 | 体质测试室 | 42 | - | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 |  |
| 3-5-2 | 等候空间 | 30 | - | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 3-6-1 | 心理辅导室 | - | - | - | 47 | - | 47 | - | 55 | - | 55 | - | 66 |  |
| 3-6-2 | [心理活动室] | 96 | - | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 宜设项 |
| 3-7-1 | 德育展览空间 | - | - | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 |  |
| 3-8-1 | 任课教师办公室 | 5㎡/人 | - | - | 480 | - | 640 | - | 795 | - | 955 | - | 1270 |  |
| 3-9-1 | 资源教室 | 60 | - | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |  |
|  | 主要教学用房 |  |  |  | 6967 |  | 8305 |  | 9656 |  | 11077 |  | 13563 |  |
|  | 应增选修课教室 |  |  |  | 510 |  | 549 |  | 666 |  | 799 |  | 1016 | 含辅助用房 |
|  | 应建教学用房小计 |  |  |  | 7477 |  | 8854 |  | 10322 |  | 11876 |  | 14579 |  |
| 4 | 办公及管理用房 |  |  |  | 490 |  | 583 |  | 655 |  | 728 |  | 856 |  |
| 4-1-1 | 校领导办公室 | 14 | - | 2 | 28 | 3 | 42 | 3 | 42 | 3 | 42 | 3 | 42 |  |
| 4-1-2 | 职能办公室 | - | - | - | 65 | - | 98 | - | 132 | - | 166 | - | 223 |  |

续表2-5                                   初中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 4-1-3 | 打印室 | - | - | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 24 |  |
| 4-1-4 | 档案室 | - | - | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 |  |
| 4-1-5 | 团、队组织办公室 | - | - | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 |  |
| 4-1-6 | 会议室 | - | - | - | 80 | - | 90 | - | 100 | - | 110 | - | 130 |  |
| 4-2-1 | 智慧管控中心 | - | - | - | 90 | - | 95 | - | 100 | - | 106 | - | 113 | 宜设在首层 |
| 4-3-1 | 广播室 | 22 | - | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 |  |
| 4-4-1 | 传达室 | - | - | 1 | 22 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |  |
| 4-5-1 | 卫生室 | - | - | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |  |
| 4-6-1 | 维修用房及总务仓库 | - | - | - | 72 | - | 90 | - | 108 | - | 126 | - | 162 | 可设在地下 |
| 5 | 生活服务用房 | - | - |  | 1148 |  | 1521 |  | 2049 |  | 2270 | - | 3015 |  |
| 5-1-1 | 饮水处 | - | - | - | 90 | - | 120 | - | 150 | - | 180 | - | 240 |  |
| 5-2-1 | 学生卫生间 | - | - | - | 376 | - | 500 | - | 625 | - | 753 | - | 992 |  |
| 5-2-2 | 教职工卫生间 | - | - | - | 68 | - | 83 | - | 98 | - | 112 | - | 142 |  |
| 5-2-3 | 体育、舞蹈教师浴室 | - | - | - | 8 | - | 11 | - | 14 | - | 17 | - | 24 |  |
| 5-3-1 | 学生食堂 | - | - | - | 563 | - | 750 | - | 1090 | - | 1122 | - | 1501 |  |
| 5-3-2 | 教职工食堂 | 1.1/座 | - | - | 43 | - | 57 | - | 72 | - | 86 | - | 116 |  |
|  | 应设用房使用面积合计 |  |  |  | 9115 |  | 10958 |  | 13026 |  | 14874 |  | 18450 |  |

注：表内有[ ]处表示为宜设项或可设项，其面积未计入建设指标；有〈 〉处表示为细分子项，其面积已含括在项目中，不另计算。

续表2-6                                 初中用房建筑面积统计表（㎡）

| 序号 | 建筑面积 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 1 | 主要教学用房（k=0.55） | 13595 | 16098 | 18767 | 21593 | 26507 |
| 2 | 办公及管理用房（k=0.70） | 700 | 833 | 936 | 1040 | 1223 |
| 3 | 生活服务用房（k=0.75） | 1531 | 2028 | 2732 | 3027 | 4020 |
|  | 建筑面积合计 | 15826 | 18959 | 22435 | 25660 | 31750 |

续表2-7                                       初中用地统计表

| 序号 | 用 地 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 1 | 建筑用地（基底） ㎡ | 5377 | 6350 | 7131 | 8085 | 9535 |
| 2 | 体育用地 ㎡ | 9308 | 11140 | 12585 | 21330 | 22799 |
| 3 | 绿化用地 ㎡ | 8010 | 9540 | 11160 | 16650 | 19020 |
| 4 | 道路及广场、停车场 ㎡ | 4005 | 4770 | 6324 | 9435 | 12046 |
|  | 建设用地合计 公顷 | 2.67 | 3.18 | 3.72 | 5.55 | 6.34 |

注：建筑用地计算：1. 大合班教室、科技活动室按2层计；

2. 风雨操场、传达室、总务维修按1层计；

3. 游泳馆、现代艺术展演厅、总务维修及设备机房可设在地下，不计用地；

4. 其他按5层计。

附录三  高中主要用房及用地配置

表3-1                                     高中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 1 | 普通教室 |  |  |  | 1729 |  | 2232 |  | 2735 |  | 3238 |  | 4244 |  |
| 1-1-1 | 普通教室（语、数、政） | 69 | 23 | 20 | 1380 | 26 | 1794 | 32 | 2208 | 38 | 2622 | 50 | 3450 |  |
| 1-1-2 | 中教室（语、数） | 36 | 18 | 4 | 144 | 5 | 180 | 6 | 216 | 7 | 252 | 9 | 324 |  |
| 1-1-3 | 小教室（语、数） | 25 | 18 | 4 | 100 | 5 | 125 | 6 | 150 | 7 | 175 | 9 | 225 |  |
| 1-1-4 | 教师休息室 | 3.5/人 | - | - | 105 | - | 133 | - | 161 | - | 189 | - | 245 |  |
| 2 | 专用教室 |  |  |  | 4021 |  | 4469 |  | 4961 |  | 5733 |  | 6967 |  |
| 2-1-1 | 语言教室 | 100 | 9 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 500 |  |
| 2-1-2 | 语言中教室 | 42 | 9 | 2 | 84 | 3 | 126 | 3 | 126 | 4 | 168 | 5 | 210 |  |
| 2-1-3 | 语言小教室 | 28 | 9 | 2 | 56 | 3 | 84 | 3 | 84 | 5 | 140 | 6 | 168 |  |
| 2-1-4 | [语言活动室] | 96 | - | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 宜设项 |
| 2-1-5 | 语言课辅助用房 | - | - | - | 24 | - | 24 | - | 36 | - | 36 | - | 42 |  |
| 2-2-1 | 物理1（力学） | 113 | 4-6 | 1 | 113 | 1 | 113 | 1 | 113 | 2 | 226 | 2 | 226 | 可兼其他物理实验 |
| 2-2-2 | 物理2（热） | 91 |  | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 2 | 182 |  |
| 2-2-3 | 物理3（声、光、电） | 87 |  | - | - | 1 | 87 | 1 | 87 | 1 | 87 | 1 | 87 |  |
| 2-2-4 | 化学 | 90 | 4-5 | 2 | 180 | 2 | 180 | 3 | 270 | 3 | 270 | 4 | 360 |  |
| 2-2-5 | 生物1（观察） | 91 | 2-4 | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 2 | 182 | 2 | 182 |  |
| 2-2-6 | 生物2（解剖） | 87 |  | 1 | 87 | 1 | 87 | 1 | 87 | 1 | 87 | 2 | 174 |  |
| 2-2-7 | 综合实验室 | 146 | - | 1 | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 | 2 | 292 |  |
| 2-2-8 | 演示实验室 | 67 | - | - | - | - | - | 1 | 67 | 1 | 67 | 1 | 67 |  |
| 2-2-9 | 双边实验室 | 98 | - | 1 | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 | 2 | 196 |  |

续表3-2                                   高中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 2-2-10 | 仪器室 | - | - | 3-5 | 108 | 3-6 | 120 | 3-6 | 120 | 3-7 | 132 | 3-8 | 144 |  |
| 2-2-11 | 药品室 | - | - | 2-3 | 72 | 2-3 | 72 | 2-3 | 72 | 2-3 | 81 | 2-4 | 90 |  |
| 2-2-12 | 标本陈列空间 | 63 | - | - | 63 | - | 63 | - | 63 | - | 63 | - | 63 |  |
| 2-2-13 | 实验员室 | - | - | 3-5 | 54 | 3-5 | 54 | 3-5 | 54 | 3-6 | 66 | 4-6 | 72 |  |
| 2-2-14 | 任课教师准备室 | - | - | 3-5 | 81 | 3-5 | 108 | 3-5 | 108 | 3-5 | 126 | 3-5 | 126 |  |
| 2-3-1 | 历史教室 | 89 | 12 | 1 | 89 | 1 | 89 | 2 | 178 | 2 | 178 | 3 | 267 |  |
| 2-3-2 | 地理教室 | 89 |  | 1 | 89 | 1 | 89 | 2 | 178 | 2 | 178 | 2 | 178 |  |
| 2-3-3 | 史地教室 | 89 |  | 1 | 89 | 1 | 89 | - | - | 1 | 89 | 1 | 89 |  |
| 2-3-4 | 史地资料室 | - | - | 2-3 | 36 | 2-3 | 36 | 2-3 | 36 | 2-3 | 36 | 2-3 | 42 |  |
| 2-3-5 | 管理员室 | 12 | - | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 |  |
| 2-4-1 | 美术教室 | 109 | 3-5 | 1 | 109 | 2 | 218 | 2 | 218 | 2 | 218 | 3 | 327 |  |
| 2-4-2 | 书法教室 | 91 |  | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2-4-3 | 美术书法资料室 | - | - | 1 | 58 | 1 | 58 | 1 | 58 | 1 | 68 | 1 | 68 |  |
| 2-4-4 | 音乐教室 | 82 | 3.5-6 | 2 | 164 | 2 | 164 | 2 | 164 | 3 | 246 | 4 | 328 |  |
| 2-4-5 | 乐器存放室 | - | - | - | 36 | - | 42 | - | 54 | - | 54 | - | 63 |  |
| 2-4-6 | 舞蹈教室1（兼体操） | 204 | - | 1 | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 |  |
| 2-4-7 | [现代艺术展演厅] | 300 | - | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 可设项 |
| 2-4-8 | 艺术课辅助用房 | - | - | - | 44 | - | 44 | - | 54 | - | 54 | - | 54 |  |
| 2-5-1 | 风雨操场Ⅱ | 900 | - | 1 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2-5-2 | 风雨操场Ⅲ | 1000 | - | - | - | 1 | 1000 | 1 | 1000 | - | - | - | - |  |
| 2-5-3 | 风雨操场Ⅳ | 1118 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1118 | 1 | 1118 |  |

续表3-3                                  高中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 2-5-4 | [游泳馆（8道50m）] | 1450 | - | - |  | 1 | 1450 | 1 | 1450 | 1 | 1450 | 1 | 1450 | 宜设项 |
| 2-5-5 | 体育器材室 | - | - | - | 45 | - | 50 | - | 50 | - | 60 | - | 60 |  |
| 2-5-6 | 卫生间、更衣室 | - | - | - | 35 | - | 40 | - | 40 | - | 50 | - | 50 |  |
| 2-5-7 | 管理员室 | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 18 | - | 18 | - | 18 |  |
| 2-6-1 | 信息技术课教室 | 100 | 7-9 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 | 4 | 400 |  |
| 2-6-2 | 信息技术课辅助用房 | - | - | - | 24 | - | 30 | - | 36 | - | 36 | - | 42 |  |
| 2-6-3 | 通用技术教室 | 100 | 7 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 | 4 | 400 |  |
| 2-6-4 | 通用技术课辅助用房 | - | - | - | 24 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 54 |  |
| 3 | 公共教学用房 |  |  |  | 1876 |  | 2415 |  | 2769 |  | 3229 |  | 4147 |  |
| 3-1-1 | 合班教室Ⅲ（6班） | 270 | - | 1 | 270 | - |  | 1 | 270 | 1 | 270 | - |  |  |
| 3-1-2 | 合班教室Ⅳ（8班） | 360 | - | - |  | 1 | 360 | - |  | - |  | 1 | 360 |  |
| 3-1-3 | [大报告厅] | - | - | - | 900 | - | 1200 | - | 1500 | - | 1800 | - | 2400 | 可设项 |
| 3-2 | 图书室 | - | - | - | 719 | - | 966 | - | 1184 | - | 1419 | - | 1861 |  |
| 3-2-1 | <学生阅览室> | 1.9/座 | - | - | 205 | - | 274 | - | 342 | - | 411 | - | 548 |  |
| 3-2-2 | <教师阅览室> | 2.3/座 | - | - | 125 | - | 167 | - | 207 | - | 248 | - | 330 |  |
| 3-2-3 | <视听阅览室> | 2.0/座 | - | - | 135 | - | 180 | - | 225 | - | 270 | - | 360 |  |
| 3-2-4 | <报刊阅览室> | 2.3/座 | - | - | 42 | - | 55 | - | 69 | - | 83 | - | 110 |  |
| 3-2-5 | <藏书——开架> | - | - | - | 86 | - | 113 | - | 141 | - | 170 | - | 225 |  |
| 3-2-6 | <藏书——闭架> | - | - | - | 68 | - | 90 | - | 113 | - | 135 | - | 180 |  |
| 3-2-7 | <借阅空间> | - | - | - | 10 | - | 24 | - | 24 | - | 30 | - | 36 |  |
| 3-2-8 | <编目办公空间> | - | - | - | 48 | - | 63 | - | 63 | - | 72 | - | 72 |  |

续表3-4                                   高中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 3-3-1 | 学生社团工作室 | 8-12 | - | - | 105 | - | 135 | - | 180 | - | 225 | - | 248 |  |
| 3-4-1 | [科技活动室] | - | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | 宜设项 |
| 3-5-1 | 体质测试室 | - | - | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 |  |
| 3-5-2 | 等候空间 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 |  |
| 3-6-1 | 心理辅导室 | - | - | - | 47 | - | 47 | - | 55 | - | 55 | - | 66 |  |
| 3-6-2 | [心理活动室] | 96 | - | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 宜设项 |
| 3-7-1 | 德育展览空间 | 60 | - | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 |  |
| 3-8-1 | 任课教师办公室 | 5㎡/人 | - | - | 533 | - | 705 | - | 878 | - | 1058 | - | 1410 |  |
| 3-9-1 | 资源教室 | 68 | - | 1 | 68 | 1 | 68 | 1 | 68 | 1 | 68 | 1 | 68 |  |
|  | 主要教学用房 |  |  |  | 7626 |  | 9116 |  | 10465 |  | 12200 |  | 15358 |  |
|  | 应增选修课教室 |  |  |  | 977 |  | 1090 |  | 1281 |  | 1490 |  | 1890 |  |
|  | 应建教学用房小计 |  |  |  | 8603 |  | 10206 |  | 11746 |  | 13690 |  | 17248 |  |
| 4 | 办公及管理用房 |  |  |  | 497 |  | 598 |  | 669 |  | 742 |  | 878 |  |
| 4-1-1 | 校领导办公室 | 14 | - | - | 28 | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 |  |
| 4-1-2 | 职能办公室 | - | - | - | 72 | - | 100 | - | 132 | - | 166 | - | 223 |  |
| 4-1-3 | 打印室 | - | - | - | 9 | - | 12 | - | 15 | - | 18 | - | 24 |  |
| 4-1-4 | 档案室 | - | - | - | 12 | - | 14 | - | 16 | - | 18 | - | 20 |  |

续表3-5                                   高中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 30班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 4-1-5 | 党、团组织办公室 | - | - | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 |  |
| 4-1-6 | 会议室 | - | - | - | 80 | - | 90 | - | 100 | - | 110 | - | 130 |  |
| 4-2-1 | 广播室 | 22 | - | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 |  |
| 4-3-1 | 智慧管控中心 | - | - | - | 90 | - | 108 | - | 114 | - | 120 | - | 135 |  |
| 4-4-1 | 传达室 | - | - | 1 | 22 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |  |
| 4-5-1 | 卫生室 | - | - | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |  |
| 4-6-1 | 维修用房及总务仓库 |  |  | - | 72 | - | 90 | - | 108 | - | 126 | - | 162 |  |
| 5 | 生活服务用房 |  |  |  | 1263 |  | 1676 |  | 2090 |  | 2497 |  | 3317 |  |
| 5-1-1 | 饮水处 | - | - | - | 90 | - | 120 | - | 150 | - | 180 | - | 240 |  |
| 5-2-1 | 学生卫生间 | - | - | - | 376 | - | 500 | - | 625 | - | 753 | - | 992 |  |
| 5-2-2 | 教职工卫生间 | - | - | - | 68 | - | 92 | - | 110 | - | 118 | - | 155 |  |
| 5-2-3 | 体育、舞蹈教师浴室 | - | - | - | 8 | - | 11 | - | 14 | - | 17 | - | 24 |  |
| 5-3-1 | 学生食堂 | - | - | - | 617 | - | 823 | - | 1029 | - | 1234 | - | 1646 |  |
| 5-3-2 | 教职工食堂 | - | - | - | 104 | - | 130 | - | 162 | - | 195 | - | 260 |  |
|  | 应设用房使用面积合计 |  |  |  | 10363 |  | 12480 |  | 14505 |  | 16929 |  | 21443 |  |

注：表内有[ ]处表示为宜设项或可设项，其面积未计入建设指标；有〈 〉处表示为细分子项，其面积已含括在项目中，不另计算。

续表3-6                                  高中用房建筑面积统计表（㎡）

| 序号 | 建筑面积 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 1 | 主要教学用房（k=0.55） | 15642 | 18556 | 21356 | 24891 | 31360 |
| 2 | 办公及管理用房（k=0.70） | 710 | 854 | 956 | 1060 | 1254 |
| 3 | 生活服务用房（k=0.75） | 1684 | 2235 | 2787 | 3329 | 4423 |
|  | 建筑面积合计 | 18036 | 21645 | 25099 | 29280 | 37037 |

续表3-7                                       高中用地统计表

| 序号 | 用 地 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 | 48班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 1 | 建筑用地（基底） ㎡ | 5953 | 6987 | 7773 | 8929 | 10784 |
| 2 | 体育用地 ㎡ | 9942 | 11768 | 20158 | 21546 | 23590 |
| 3 | 绿化用地 ㎡ | 8670 | 10230 | 15810 | 17250 | 20220 |
| 4 | 道路及广场、停车场 ㎡ | 4335 | 5115 | 8959 | 9775 | 12806 |
|  | 建设用地合计 公顷 | 2.89 | 3.41 | 5.27 | 5.75 | 6.74 |

注：建筑用地计算：1. 大合班教室、科技活动室按2层计；

2. 风雨操场、传达室、总务维修按1层计；

3. 游泳馆、现代艺术展演厅、总务维修及设备机房可设在地下，不计用地；

4. 其他按5层计。

附录四  完中主要用房及用地配置

表4-1                                   完中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 1 | 普通教室 |  |  |  | 1665 |  | 2168 |  | 3146 |  | 4123 |  |
| 1-1-1 | 普通教室（语、数、政） | 69 | 60-62 | 20 | 1380 | 26 | 1794 | 38 | 2622 | 50 | 3450 |  |
| 1-1-2 | 中教室（语、数） | 36 | 48-49 | 4 | 144 | 5 | 180 | 7 | 252 | 9 | 324 |  |
| 1-1-3 | 小教室（语、数） | 25 | 48-49 | 2 | 50 | 3 | 75 | 4 | 100 | 5 | 125 |  |
| 1-1-4 | 教师休息室 | 3.5/人 | - | - | 91 | - | 119 | - | 172 | - | 224 |  |
| 2 | 专用教室 |  |  |  | 4378 |  | 5153 |  | 5985 |  | 7224 |  |
| 2-1-1 | 语言教室 | 100 | 21 | 2 | 200 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 500 |  |
| 2-1-2 | 语言中教室 | 42 | 17 | 2 | 84 | 2 | 84 | 3 | 126 | 4 | 168 |  |
| 2-1-3 | 语言小教室 | 28 | 9 | 1 | 28 | 2 | 56 | 2 | 56 | 3 | 84 |  |
| 2-1-4 | [语言活动室] | 96 | - | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 宜设项 |
| 2-1-5 | 语言课辅助用房 | - | - | - | 24 | - | 24 | - | 36 | - | 36 |  |
| 2-2-1 | 物理1（力学） | 113 | 9-11 | 1 | 113 | 1 | 113 | 1 | 113 | 2 | 226 | 可兼其他物理实验 |
| 2-2-2 | 物理2（热） | 91 |  | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 |  |
| 2-2-3 | 物理3（声、光、电） | 87 |  | - | - | 1 | 87 | 1 | 87 | 1 | 87 |  |
| 2-2-4 | 化学 | 90 | 7-8 | 2 | 180 | 2 | 180 | 3 | 270 | 4 | 360 |  |
| 2-2-5 | 生物1（观察） | 91 | 6-9 | 1 | 91 | 2 | 182 | 3 | 273 | 3 | 273 |  |
| 2-2-6 | 生物2（解剖） | 87 |  | 1 | 87 | 1 | 87 | 1 | 87 | 2 | 174 |  |
| 2-2-7 | 综合实验室 | 146 | - | 1 | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 | 2 | 292 |  |
| 2-2-8 | 演示实验室 | 67 | - | 1 | 67 | 1 | 67 | 1 | 67 | 1 | 67 |  |
| 2-2-9 | 双边实验室 | 98 | - | 1 | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 | 2 | 196 |  |

续表4-2                                   完中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 2-2-10 | 仪器室 | - | - | 3-6 | 210 | 3-6 | 210 | 3-7 | 228 | 3-7 | 228 |  |
| 2-2-11 | 药品室 | - | - | 2-4 | 72 | 2-4 | 84 | 2-4 | 96 | 2-4 | 96 |  |
| 2-2-12 | 标本陈列空间 | - | - | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 |  |
| 2-2-13 | 实验员室 | - | - | - | 54 | - | 54 | - | 72 | - | 72 |  |
| 2-2-14 | 任课教师准备室 | - | - | - | 108 | - | 120 | - | 138 | - | 156 |  |
| 2-3-1 | 历史教室 | 89 | 20-21 | 1 | 89 | 1 | 89 | 2 | 178 | 2 | 178 |  |
| 2-3-2 | 地理教室 | 89 |  | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 | 2 | 178 |  |
| 2-3-3 | 史地教室 | 89 |  | - | - | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 |  |
| 2-3-4 | 史地资料室 |  | - | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |  |
| 2-3-5 | 管理员室 | - | - | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 |  |
| 2-4-1 | 美术教室 | 109 | 6-8 | 1 | 109 | 2 | 218 | 2 | 218 | 3 | 327 |  |
| 2-4-2 | 书法教室 | 91 |  | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 |  |
| 2-4-3 | 美术书法资料室 | - | - | - | 87 | - | 92 | - | 98 | - | 102 |  |
| 2-4-4 | 音乐教室 | 82 | 6-9 | 2 | 164 | 2 | 164 | 3 | 246 | 4 | 328 |  |
| 2-4-5 | 乐器存放室 | - | - | - | 36 | - | 42 | - | 54 | - | 63 |  |
| 2-4-6 | 舞蹈教室1（兼体操） | 204 | - | 1 | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 |  |
| 2-4-7 | 艺术课辅助用房 | - | - | - | 54 | - | 56 | - | 60 | - | 66 |  |
| 2-4-8 | [现代艺术展演厅] | 300 | - | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 可设项 |
| 2-5-1 | 计算机及信息技术教室 | 100 | 13-15 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 | 4 | 400 |  |
| 2-5-2 | 计算机课辅助用房 | - | - | - | 24 | - | 36 | - | 36 | - | 42 |  |
| 2-5-3 | 通用技术课教室 | 100 | 7 | 1 | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 3 | 300 |  |

续表4-3                                   完中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 2-5-4 | 通用技术课辅助用房 | - | - | - | 24 | - | 36 | - | 36 | - | 48 |  |
| 2-5-5 | 木工教室 | 96 | 6 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |  |
| 2-5-6 | 金工教室 | 96 |  | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |  |
| 2-5-7 | [家政、工艺课教室] | 96 |  | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 宜设项 |
| 2-5-8 | 辅助用房 | - | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 |  |
| 2-6-1 | 风雨操场Ⅱ | 900 | - | 1 | 900 | - |  | - |  | - |  |  |
| 2-6-2 | 风雨操场Ⅲ | 1000 | - | - | - | 1 | 1000 | - |  | - |  |  |
| 2-6-3 | 风雨操场Ⅳ | 1118 | - | - | - | - |  | 1 | 1118 | 1 | 1118 |  |
| 2-6-4 | [游泳馆（8道50m）] | 1450 | - | - | - | 1 | 1450 | 1 | 1450 | 1 | 1450 | 宜设项 |
| 2-6-5 | 体育器材室 | - | - | - | 45 | - | 50 | - | 60 | - | 60 |  |
| 2-6-6 | 卫生间、更衣室 | - | - | - | 35 | - | 40 | - | 50 | - | 50 |  |
| 3 | 公共教学用房 |  |  |  | 1755 |  | 2184 |  | 3139 |  | 4040 |  |
| 3-1-1 | 合班教室Ⅱ（4班） | 202 | - | 1 | 202 | 1 | 202 | - |  | - |  |  |
| 3-1-2 | 合班教室Ⅲ（6班） | 270 | - | - | - | - |  | 1 | 270 | - |  |  |
| 3-1-3 | 合班教室Ⅳ（8班） | 360 | - | - | - | - |  | - |  | 1 | 360 |  |
| 3-1-4 | [大报告厅] | - | - | - | 900 | - | 1200 | - | 1800 | - | 2400 | 可设项 |
| 3-2 | 图书室（馆） | - | - | - | 658 | - | 892 | - | 1309 | - | 1728 |  |
| 3-2-1 | <学生阅览室> | 1.9/座 | - | - | 209 | - | 280 | - | 418 | - | 558 |  |
| 3-2-2 | <教师阅览室> | 2.3/座 | - | - | 114 | - | 150 | - | 222 | - | 296 |  |
| 3-2-3 | <视听阅览室> | 2.0/座 | - | - | 122 | - | 162 | - | 244 | - | 324 |  |
| 3-2-4 | <报刊阅览室> | 2.3/座 | - | - | 42 | - | 55 | - | 83 | - | 110 |  |

续表4-4                                    完中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 3-2-5 | <藏书——开架> | - | - | - | 69 | - | 93 | - | 138 | - | 185 |  |
| 3-2-6 | <藏书——闭架> | - | - | - | 56 | - | 74 | - | 111 | - | 147 |  |
| 3-2-7 | <借阅空间> | - | - | - | 10 | - | 24 | - | 30 | - | 36 |  |
| 3-2-8 | <编目办公空间> | - | - | - | 36 | - | 54 | - | 63 | - | 72 |  |
| 3-3-1 | 学生社团工作室 | 约10 | - | - | 120 | - | 150 | - | 270 | - | 315 |  |
| 3-4-1 | [科技活动室] | - | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | 宜设项 |
| 3-5-1 | 体质测试室 | 44 | - | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 |  |
| 3-5-2 | 等候空间 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 |  |
| 3-6-1 | 心理辅导室 | - | - | - | 70 | - | 70 | - | 83 | - | 100 |  |
| 3-6-2 | [心理活动室] | 96 | - | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 宜设项 |
| 3-7-1 | 德育展览空间 | 90 | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 |  |
| 3-8-1 | 任课教师办公室 | 5㎡/人 | - | - | 473 | - | 638 | - | 975 | - | 1305 |  |
| 3-9-1 | 资源教室 | 68 | - | 1 | 68 | 1 | 68 | 1 | 68 | 1 | 68 |  |
|  | 主要教学用房 |  |  |  | 7798 |  | 9505 |  | 12270 |  | 15387 |  |
|  | 应增走班选修课教室 |  |  |  | 576 |  | 600 |  | 930 |  | 1066 |  |
|  | 应建教学用房小计 |  |  |  | 8374 |  | 10105 |  | 13200 |  | 16453 |  |
| 4 | 办公及管理用房 |  |  |  | 497 |  | 590 |  | 742 |  | 878 |  |
| 4-1-1 | 校领导办公室 | 14 | - | 2 | 28 | 3 | 42 | 3 | 42 | 3 | 42 |  |
| 4-1-2 | 职能办公室 | - | - | - | 72 | - | 100 | - | 166 | - | 223 |  |

续表4-5                                   完中用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 24班 |  | 36班 |  | 48班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 4-1-3 | 打印室 | - | - | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 24 |  |
| 4-1-4 | 档案室 | - | - | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 18 | 1 | 20 |  |
| 4-1-5 | 团、队组织办公室 | - | - | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 |  |
| 4-1-6 | 会议室 | - | - | - | 80 | - | 90 | - | 110 | - | 130 |  |
| 4-2-1 | 智慧管控中心 | - | - | - | 90 | - | 100 | - | 120 | - | 135 |  |
| 4-3-1 | 广播室 | 22 |  | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 |  |
| 4-4-1 | 传达室 | - | - | 1 | 22 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |  |
| 4-5-1 | 卫生室 | - | - | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |  |
| 4-6-1 | 维修用房及总务仓库 | - | - | - | 72 | - | 90 | - | 126 | - | 162 |  |
| 5 | 生活服务用房 |  |  |  | 1263 |  | 1673 |  | 2491 |  | 3307 |  |
| 5-1-1 | 饮水处 | - | - | - | 90 | - | 120 | - | 180 | - | 240 |  |
| 5-2-1 | 学生卫生间 | - | - | - | 376 | - | 500 | - | 753 | - | 992 |  |
| 5-2-2 | 教职工卫生间 | - | - | - | 68 | - | 92 | - | 118 | - | 155 |  |
| 5-2-3 | 体育、舞蹈教师浴室 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 11 | - | 14 |  |
| 5-3-1 | 学生食堂 | - | - | - | 617 | - | 823 | - | 1234 | - | 1646 |  |
| 5-3-2 | 教职工食堂 | - | - | - | 104 | - | 130 | - | 195 | - | 260 |  |
|  | 应设用房使用面积合计 |  |  |  | 10134 |  | 12368 |  | 16433 |  | 20638 |  |

注：表内有[ ]处表示为宜设项或可设项，其面积未计入建设指标；有〈 〉处表示为细分子项，其面积已含括在项目中，不另计算。

续表4-6                                   完中用房建筑面积统计表（㎡）

| 序号 | 建筑面积 | 18班 | 24班 | 36班 | 48班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 1 | 主要教学用房（k=0.55） | 15225 | 18373 | 24000 | 29915 |
| 2 | 办公及管理用房（k=0.70） | 710 | 843 | 1060 | 1254 |
| 3 | 生活服务用房（k=0.75） | 1684 | 2231 | 3321 | 4409 |
|  | 建筑面积合计 | 17619 | 21447 | 28381 | 35578 |

续表4-7                                         完中用地统计表

| 序号 | 用 地 | 18班 | 24班 | 36班 | 48班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 1 | 建筑用地（基底） ㎡ | 5856 | 6949 | 8836 | 11920 |
| 2 | 体育用地 ㎡ | 9489 | 11256 | 20950 | 22848 |
| 3 | 绿化用地 ㎡ | 8370 | 9930 | 16860 | 19680 |
| 4 | 道路及广场、停车场 ㎡ | 4185 | 4965 | 9554 | 11152 |
|  | 建设用地合计 公顷 | 2.79 | 3.31 | 5.62 | 6.56 |

注：建筑用地计算：1. 大合班教室、科技活动室按2层计；

2. 风雨操场、传达室、总务维修按1层计；

3. 游泳馆、现代艺术展演厅、总务维修及设备机房可设在地下，不计用地；

4. 其他按5层计。

附录五  九年制校主要用房及用地配置

表5-1                                     九年制校用房使用面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 27班 |  | 36班 |  | 45班 |  | 54班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 1 | 普通教室 |  |  |  | 1660 |  | 2379 |  | 3133 |  | 3851 |  | 4605 |  |
| 1-1-1 | 小学教室 | 84 | 68-79 | 13 | 1092 | 19 | 1596 | 25 | 2100 | 31 | 2604 | 37 | 3108 |  |
| 1-1-2 | 初中普通教室（语、数、政） | 61 | 37-39 | 7 | 427 | 10 | 610 | 13 | 793 | 16 | 976 | 19 | 1159 |  |
| 1-1-3 | 中教室（语、数） | 32 | 30-31 | 2 | 64 | 2 | 64 | 3 | 96 | 3 | 96 | 4 | 128 |  |
| 1-1-4 | 教师休息室 | 3.5/人 | - | - | 77 | - | 109 | - | 144 | - | 175 | - | 210 |  |
| 2 | 专用教室 |  |  |  | 3876 |  | 4442 |  | 4901 |  | 5417 |  | 6014 |  |
| 2-1-1 | 语言教室 | 100 | 26-28 | 2 | 200 | 3 | 300 | 4 | 400 | 5 | 500 | 6 | 600 |  |
| 2-1-2 | 语言中教室 | 42 | - | 1 | 42 | 2 | 84 | 2 | 84 | 2 | 84 | 3 | 126 |  |
| 2-1-3 | [语言活动室] | 89 | - | 1 | 89 | 1 | 89 | 2 | 178 | 2 | 178 | 2 | 178 | 宜设项 |
| 2-1-4 | 语言课辅助用房 | - | - | - | 30 | - | 33 | - | 42 | - | 54 | - | 54 |  |
| 2-2-1 | 科学教室（小学部） | 87 | 8 | 2 | 174 | 2 | 174 | 3 | 261 | 3 | 261 | 4 | 348 |  |
| 2-2-2 | 仪器室（小学部） | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 24 | - | 24 | - | 36 |  |
| 2-2-3 | 药品室（小学部） | 18 | - | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 |  |
| 2-2-4 | 标本陈列空间（小学部） | 42 | - | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 |  |
| 2-2-5 | 实验员室（小学部） | 12 | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 |  |
| 2-2-6 | 任课教师准备室（小学） | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 24 | - | 30 | - | 36 |  |

续表5-2                                   九年制校用房面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 27班 |  | 36班 |  | 45班 |  | 54班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 2-2-7 | 物理1（力学） | 110 | 5 | 1 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | 可兼其他物理实验 |
| 2-2-8 | 物理2（热、声、光、电） | 89 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 89 | 1 | 89 |  |
| 2-2-9 | 化学 | 88 | 3 | 1 | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 |  |
| 2-2-10 | 生物1（观察） | 86 | 7 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 |  |
| 2-2-11 | 生物2（解剖） | 76 |  | 1 | 76 | 1 | 76 | 1 | 76 | 1 | 76 | 1 | 76 |  |
| 2-2-12 | 综合实验室 | 146 | - | 1 | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 |  |
| 2-2-13 | 双边实验室 | 108 | - | 1 | 108 | 1 | 108 | 1 | 108 | 1 | 108 | 1 | 108 |  |
| 2-2-14 | 仪器室 | - | - | - | 72 | - | 81 | - | 90 | - | 99 | - | 108 |  |
| 2-2-15 | 药品室 | - | - | - | 48 | - | 54 | - | 60 | - | 66 | - | 72 |  |
| 2-2-16 | 标本陈列空间 | 42 | - | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 | - | 42 |  |
| 2-2-17 | 实验员室 | - | - | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 |  |
| 2-2-18 | 任课教师准备室 | - | - | - | 54 | - | 81 | - | 81 | - | 96 | - | 108 |  |
| 2-3-1 | 历史教室 | 86 | 4-5 | - | - | - | - | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 |  |
| 2-3-2 | 地理教室 | 86 | 4 | - | - | - | - | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 |  |
| 2-3-3 | 史地教室 | 86 | - | 1 | 86 | 1 | 86 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2-3-4 | 史地资料室 |  | - | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 |  |
| 2-3-5 | 管理员室 | 12 | - | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 |  |
| 2-4-1 | 计算机教室 | 90 | 10-12 | 1 | 90 | 2 | 180 | 2 | 180 | 2 | 180 | 3 | 270 |  |
| 2-4-2 | 计算机课辅助用房 | - | - | - | 18 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 |  |
| 2-5-1 | 美术教室-1 | 109 | 14 | 1 | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 |  |

续表5-3                                   九年制校用房面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 27班 |  | 36班 |  | 45班 |  | 54班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 2-5-2 | 美术教室-2 | 96 | 11 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 |  |
| 2-5-3 | 书法教室 | 91 |  | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 2 | 182 |  |
| 2-5-4 | 唱游课教室 | 104 | 2-3 | 1 | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |  |
| 2-5-5 | 音乐教室 | 77 | 11-12 | 1 | 77 | 1 | 77 | 2 | 154 | 2 | 154 | 2 | 154 |  |
| 2-5-6 | 舞蹈教室1（兼体操） | 157/204 | - | 1 | 157 | 1 | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 |  |
| 2-5-7 | [现代艺术展演厅] | - | - | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 可设项 |
| 2-5-8 | 美术书法资料室 | - | - | 2 | 24 | 2 | 49 | 2 | 73 | 2 | 97 | - | 122 |  |
| 2-5-9 | 艺术课视听教材资料室 | - | - | - | 12 | - | 15 | - | 18 | - | 21 | - | 24 |  |
| 2-5-10 | 乐器存放室 | - | - | - | 60 | - | 60 | - | 66 | - | 66 | - | 66 |  |
| 2-5-11 | 艺术课辅助用房 | - | - | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 72 | - | 72 |  |
| 2-5-12 | 管理员室 | - | - | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 |  |
| 2-6-1 | 风雨操场Ⅱ | 900 | - | 1 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2-6-2 | 风雨操场Ⅲ | 1000 | - | - | - | 1 | 1000 | 1 | 1000 | - | - | - | - |  |
| 2-6-3 | 风雨操场Ⅳ | 1118 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1118 | 1 | 1118 |  |
| 2-6-4 | [游泳馆（6道25m）] | 660 | - | 1 | 660 | 1 | 660 | - | - | - | - | - | - | 宜设项 |
| 2-6-5 | [游泳馆（8道50m）] | 1450 | - | - | - | - | - | 1 | 1450 | 1 | 1450 | 1 | 1450 |  |
| 2-6-6 | 体育器材室 | - | - | - | 45 | - | 45 | - | 50 | - | 60 | - | 60 |  |
| 2-6-7 | 卫生间、更衣室 | - | - | - | 35 | - | 35 | - | 40 | - | 50 | - | 50 |  |
| 2-6-8 | 管理员室 | 12 | - | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |
| 2-7-1 | 劳技教室（小学） | 96 | 18-20 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 |  |

续表5-4                                   九年制校用房面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 27班 |  | 36班 |  | 45班 |  | 54班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 2-7-2 | [手工艺教室] | 96 | 18-20 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 宜设项 |
| 2-7-3 | 金工教室 | 96 |  | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |  |
| 2-7-4 | 木工教室 | 96 |  | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |  |
| 2-7-5 | [家政课教室] | - |  | - | 192 | - | 192 | - | 192 | - | 240 | - | 288 | 宜设项 |
| 2-7-6 | 辅助用房 | - |  | - | 72 | - | 72 | - | 78 | - | 84 | - | 90 |  |
| 2-7-7 | 管理员室 | - | - | - | 48 | - | 48 | - | 60 | - | 60 | - | 72 |  |
| 3 | 公共教学用房 |  |  |  | 1638 |  | 2097 |  | 2571 |  | 2962 |  | 3616 |  |
| 3-1-1 | 合班教室Ⅰ（2班） | 100 | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3-1-2 | 合班教室Ⅱ（4班） | 202 | - | - | - | 1 | 202 | 1 | 202 | - | - | - | - |  |
| 3-1-3 | 合班教室Ⅲ（6班） | 270 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 270 | 1 | 270 |  |
| 3-1-4 | [大报告厅] | - | - | - | 800 | - | 1250 | - | 1670 | - | 2010 | - | 2500 | 可设项 |
| 3-2 | 图书室（馆） | - | - |  | 511 |  | 762 | - | 992 | - | 1227 |  | 1464 |  |
| 3-2-1 | <学生阅览室> | 1.9/座 | - | - | 176 | - | 264 | - | 352 | - | 439 | - | 527 |  |
| 3-2-2 | <教师阅览室> | 2.3/座 | - | - | 53 | - | 80 | - | 107 | - | 132 | - | 159 |  |
| 3-2-3 | <视听阅览室> | 2.0/座 | - | - | 96 | - | 144 | - | 192 | - | 240 | - | 288 |  |
| 3-2-4 | <报刊阅览室> | 2.3/座 | - | - | 34 | - | 51 | - | 68 | - | 84 | - | 101 |  |
| 3-2-5 | <藏书——开架> | - | - | - | 51 | - | 77 | - | 102 | - | 126 | - | 152 |  |
| 3-2-6 | <藏书——闭架> | - | - | - | 35 | - | 59 | - | 78 | - | 98 | - | 117 |  |
| 3-2-7 | <借阅空间> | - | - | - | 18 | - | 24 | - | 30 | - | 36 | - | 48 |  |
| 3-2-8 | <编目办公空间> | - | - | - | 48 | - | 63 | - | 63 | - | 72 | - | 72 |  |

续表5-5                                   九年制校用房面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 27班 |  | 36班 |  | 45班 |  | 54班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 3-3-1 | 学生社团工作室 | 约8-10 | - | - | 108 | - | 162 | - | 216 | - | 270 | - | 324 |  |
| 3-4-1 | [科技活动室] | - | - | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | 宜设项 |
| 3-5-1 | 体质测试室 | 60 | - | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 |  |
| 3-5-2 | 等候空间 | 30 |  | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |
| 3-6-1 | 心理辅导室 | - | - | - | 56 | - | 70 | - | 80 | - | 92 | - | 110 |  |
| 3-6-2 | [心理活动室] | 96 | - | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 宜设项 |
| 3-7-1 | 德育展览空间 | - | - | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 |  |
| 3-8-1 | 任课教师办公室 | 5㎡/人 | - | - | 585 | - | 623 | - | 803 | - | 825 | - | 1170 |  |
| 3-9-1 | 资源教室 | 68 | - | - | 68 | - | 68 | - | 68 | - | 68 | - | 68 |  |
|  | 主要教学用房 |  |  |  | 7174 |  | 8918 |  | 10605 |  | 12230 |  | 14235 |  |
|  | 应增选修课教室 |  |  |  | 397 |  | 437 |  | 502 |  | 558 |  | 756 |  |
|  | 应建教学用房小计 |  |  |  | 7571 |  | 9355 |  | 11107 |  | 12788 |  | 14991 |  |
| 4 | 办公及管理用房 |  |  |  | 508 |  | 642 |  | 742 |  | 838 |  | 933 |  |
| 4-1-1 | 校领导办公室 | 14 | - | 2 | 28 | 3 | 42 | 3 | 42 | 3 | 42 | 3 | 42 |  |
| 4-1-2 | 职能办公室 | - | - | - | 72 | - | 119 | - | 166 | - | 211 | - | 256 |  |
| 4-1-3 | 打印室 | - | - | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 23 |  |
| 4-1-4 | 档案室 | - | - | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |  |
| 4-1-5 | 团、队组织办公室 | - | - | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 | 3-5 | 42 |  |
| 4-1-6 | 会议室 | - | - | - | 80 | - | 96 | - | 110 | - | 125 | - | 140 |  |

续表5-6                                    九年制校用房面积统计表

| 序号 | 课程 | 每间 面积 （㎡） | 单轨 周 课时 | 18班 |  | 27班 |  | 36班 |  | 45班 |  | 54班 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） | 间 | 面积 （㎡） |  |
| 4-2-1 | 智慧管控中心 | - | - | - | 90 | - | 98 | - | 105 | - | 113 | - | 120 |  |
| 4-3-1 | 广播室 | 22 | - | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 |  |
| 4-4-1 | 传达室 | - | - | 1 | 22 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |  |
| 4-5-1 | 卫生室 | - | - | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 |  |
| 4-6-1 | 维修用房及总务仓库 | - | - | - | 72 | - | 100 | - | 126 | - | 153 | - | 180 |  |
| 5 | 生活服务用房 |  |  |  | 1190 |  | 1764 |  | 2345 |  | 2931 | - | 3507 |  |
| 5-1-1 | 饮水处 | - | - | - | 90 | - | 135 | - | 180 | - | 225 | - | 270 |  |
| 5-2-1 | 学生卫生间 | - | - | - | 376 | - | 564 | - | 753 | - | 941 | - | 1129 |  |
| 5-2-2 | 教职工卫生间 | - | - | - | 45 | - | 50 | - | 68 | - | 78 | - | 90 |  |
| 5-2-3 | 体育、舞蹈教师浴室 | - | - | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 15 | - | 15 |  |
| 5-3-1 | 学生食堂 | - | - | - | 600 | - | 900 | - | 1200 | - | 1500 | - | 1800 |  |
| 5-3-2 | 教职工食堂 | - | - | - | 68 | - | 104 | - | 133 | - | 172 | - | 203 |  |
|  | 应设用房使用面积合计 |  |  |  | 9269 |  | 11761 |  | 14194 |  | 16557 |  | 19431 |  |

注：表内有[ ]处表示为宜设项或可设项，其面积未计入建设指标；有〈 〉处表示为细分子项，其面积已含括在项目中，不另计算。

续表5-7                                 九年制校用房建筑面积统计表（㎡）

| 序号 | 建筑面积 | 18班 | 27班 | 36班 | 45班 | 54班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 1 | 主要教学用房（k=0.55） | 13766 | 17009 | 20195 | 23251 | 27256 |
| 2 | 办公及管理用房（k=0.70） | 726 | 917 | 1060 | 1197 | 1333 |
| 3 | 生活服务用房（k=0.75） | 1587 | 2352 | 3127 | 3908 | 4676 |
|  | 建筑面积合计 | 16079 | 20278 | 24382 | 28356 | 33265 |

续表5-8                                     九年制校用地统计表

| 序号 | 用 地 | 18班 | 27班 | 36班 | 45班 | 54班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 1 | 建筑用地（基底） ㎡ | 5636 | 6995 | 7997 | 9248 | 10476 |
| 2 | 体育用地 ㎡ | 9324 | 11430 | 13521 | 21651 | 22725 |
| 3 | 绿化用地 ㎡ | 8160 | 10050 | 12180 | 17490 | 19530 |
| 4 | 道路及广场、停车场 ㎡ | 4080 | 5025 | 6902 | 9911 | 12369 |
|  | 建设用地合计 公顷 | 2.72 | 3.35 | 4.06 | 5.83 | 6.51 |

注：建筑用地计算：1. 大合班教室、科技活动室按2层计；

2. 风雨操场、传达室、总务维修按1层计；

3. 游泳馆、现代艺术展演厅、总务维修及设备机房可设在地下，不计用地；

4. 其他按4.5层计。